| DITTA OFFERENTE___________________ MODELLO OFFERTO_________________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Quanto riportato nel questionario dovrà corrispondere esattamente alle schede o relazioni tecniche allegate. |  |  | Valore/Descrizione |
| Magnete |  |  |  |
| 1 | Maggiore omogeneità del campo magnetico in ppm statico su una sfera al massimo FOV dichiarato a 40, 30, 20 e 10 cm. Per ogni sfera deve essere indicato il valore ppm (metodo VRMS valori tipici) - Sfera da 40 - Sfera da 30 1.3 Sfera da 20 1.4 Sfera da 10 |  |  |
| 2 | Minor consumo di Elio |  |  |
| 3 | Minore frequenza di ricarica di Elio |  |  |
| 4 | Minore lunghezza del Magnete |  |  |
| 5 | Diametro Apertura tunnel |  |  |
| Gantry e Lettino porta paziente |  |  |  |
| 6 | Minore lunghezza del Gantry nella porzione a diametro minimo |  |  |
| 7 | Lettino portapaziente completamente sganciabile in caso di emergenza |  |  |
| 8 | Maggior range di scansione senza riposizionamento del paziente per esami total-body |  |  |
| 9 | Carico lettino >140 Kg ( nel movimento verticale) |  |  |
| 10 | Altezza minima lettino |  |  |
| Gradienti |  |  |  |
| 11 | Maggiore intensità per singolo asse al massimo Slew Rate da utilizzarsi simultaneamente. Specificare il valore per i singoli assi X, Y, Z. |  |  |
| 12 | Minor tempo di salita alla massima intensità dichiarata |  |  |
| 13 | Maggiore Slew Rate per singolo asse (X,Y,Z) alla massima intensità dichiarata. Specificare il valore per i singoli assi X, Y, Z. |  |  |
| Sistema RF |  |  |  |
| 14 | Maggior numero di canali indipendenti in ricezione |  |  |
| 15 | Ampiezza di banda in ricezione per singolo canale |  |  |
| 16 | # Potenza in emissione dell’amplificatore RF la più elevata possibile |  |  |
| Bobine |  |  |  |
| 17 | Maggior numero di bobine fornite |  |  |
| 18 | Bobina dedicata per lo studio dell’encefalo-collo-colonna in toto senza riposizionamento del paziente (phased array) |  |  |
| 19 | Bobina dedicata mammella in phased array con numero di elementi maggiore o uguale a 7 |  |  |
| 20 | Bobina dedicata per l’addome in phased array con numero di elementi maggiore o uguale a 12 |  |  |
| 21 | Bobina dedicata ginocchio phased array con numero di elementi maggiore o uguale a 8 |  |  |
| 22 | Bobina dedicata spalla phased array con numero di elementi maggiore o uguale a 3 |  |  |
| 23 | Bobina testa con numero di elementi uguali ad 8 |  |  |
| Sistema Informatico e Interfaccia Utente Consolle Principale |  |  |  |
| 24 | Maggiore memoria dell’Array Processor |  |  |
| 25 | Maggiore capacità della Memoria Centrale |  |  |
| 26 | Maggiore capacità del Disco Magnetico o equivalente |  |  |
| 27 | Velocità di ricostruzione delle immagini con matrice 256x256 Full Fov non interpolata |  |  |
| 28 | Dotazione di funzionalità multitasking |  |  |
| 29 | Dotazione di funzionalità di esecuzione immediata dei protocolli |  |  |
| 30 | Maggiore dimensione del Monitor |  |  |
| Sistema Informatico e Interfaccia Utente 2° Consolle. |  |  |  |
| 31 | Maggiore dimensione del Monitor |  |  |
| 32 | Dotazione di funzionalità di elaborazione incluse tecniche per lo studio delle malattie tipo emocromatosi dedicate per il cuore e per il fegato |  |  |
| Sequenze e Tecniche di acquisizione |  |  |  |
| 33 | Tecniche per la perfusione cerebrale senza mezzo di contrasto |  |  |
| 34 | Tecniche di acquisizione per la spettroscopia 2D, 3D e multi-voxel cerebrale e per lo studio della mammella dedicata |  |  |
| 35 | Minore Echo Spacing (ESP) con tecnica d’acquisizione ecoplanare EPI in matrice 256x256 full FOV |  |  |
| 36 | Minor tempo T.E. e T.R. in tecnica 3D GE. in matrice 256x256 full FOV |  |  |
| 37 | Maggior numero di direzioni nello spazio con tecnica diffusion tensor DTI in matrice 256x256 full FOV |  |  |
| 38 | Tecniche per lo studio angiografico senza mezzo di contrasto |  |  |
| 39 | Tecniche con pesatura in suscettibilità magnetica in 3D per lo studio dei microsanguinamenti dell’encefalo |  |  |
| 40 | Tecniche per la riduzione degli artefatti da movimento per studio dei pazienti non-collaboranti anche in diffusione |  |  |
| 41 | Tecniche d’imaging parallelo con accellerazione dell’acquisizione dei dati in due direzioni dello spazio (slice e phase) in 3D |  |  |
| 42 | Tecniche per la perfusione cardiaca in tempo reale. |  |  |
| 43 | Esame total body eseguibile sia con entrata paziente di piedi che di testa per un miglior confort. Indicare il massimo range di scansione senza riposizionamenti. |  |  |
| Servizio e Training |  |  |  |
| 44 | Numero di tecnici dedicati alla RM in oggetto |  |  |
| 45 | Maggiore vicinanza di un Centro di Assistenza |  |  |
| 46 | Maggiore durata della garanzia Full Risk ( senza costi aggiuntivi ed oltre i 12 mesi obbligatori) |  |  |
| 47 | Maggior numero di ore di addestramento con personale in situ |  |  |
| CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE Bobine aggiuntive, software clinici aggiuntivi |  |  |  |

Timbro della ditta e Firma del Dichiarante