ALLEGATO “A”

CARATTERISTICHE DI CAPITOLATO PER:

Lotto unico ed indivisibile per n. 1 TAVOLO OSSEO RADIOGRAFICO CON ASCENSORE MOTORIZZATO

| LOT TO | Caratteristiche tecniche DESCRIZIONE |
| --- | --- |
| 1 | MOVIMENTI: -piano porta pazienti longitudinale, manuale, flottante (830 mm circa X 420 mmcirca); -piano porta pazienti trasversale, manuale, flottante (230 mm circa+- 115); -piano porta pazienti verticale con ascensore motorizzato con comando a pedale (corsa 330 mm circa); -piano porta pazienti (p.p.p.): lunghezza 2200 mm circa, larghezza 700 mm circa, materiale in laminato plastico |
|  | POTTER BUCKY: -movimento longitudinale, manuale, bloccaggio con freno elettromagnetico, centraggio cassetta semiautomatico, griglia standard |
|  | FUNZIONI: -sblocco movimento p.p.p. Con fotocellula, -bloccaggio movimenti con freni elettromagnetici. |
|  | ACCESSORI: -1 maniglia -fascia di compressione -supporto cassetta laterale |