ALLEGATO “A”

CAPITOLATO TECNICO

MATERIALE SPECIALISTICO DI CHIRURGIA VASCOLARE E DI CHIRURGIA VASCOLARE FLEBOLOGICA

| # Materiale | # Caratteristiche |
| --- | --- |
| LOTTO 1: STENT AUTOESPANDIBILI IN NITINOL | Stent autoespandibili in nitinol con disegno a “zig-zag”, doppio link e tre marchers radiopachi in oro a ciascuna estremità. Sistema di rilascio di tipo Monorail compatibile con filo guida da 0,035”. Diametri: 6, 7, 8mm. Lunghezze: 40, 60, 80, 100mm. |
| LOTTO 2: CATETERI ANGIOGRAFICI IDROFILI | Cateteri da 4 e 5 Fr in poliuretano e poliammide con armatura interna del corpo catetere ad esclusione della punta, compatibile con guida da 0,038”, punta distale idrofila MCoat (polimero M). Cateteri dei seguenti tipi e curve: COBRA curva I CURVA J DRITTO rastremato DRITTO non rastremato SIMMONS SIDEWINDER HEADHUNTER BENTSON HANAFEE WILSON VERTEBRALE |
| LOTTO 3: INTRODUTTORI VASCOLARI | Introduttore lungo 10 cm e 25 cm in ETFE, con valvola quadricuspide in silicone monoparete, dilatatore, con miniguida angolata in nitinol e poliuretano. Misure da 5fr a 10 fr. |
| LOTTO 4: VALVOLA EMOSTATICA | Valvola emostatica quadricuspide, con rubinetto a due vie per lavaggio di cateteri idrofili, compatibile con cateteri portanti sino a 7 FR. |
| LOTTO 5: INTRODUTTORE ARMATO | Introduttore armato con spirale in acciaio stato interno in PTFE. Rivestimento idrofilo nella parte distale (5.35 o 15cm)Marker distale in oro in estremità distale.Curve disponibile:Dritta-multipurpose – hochey stick-RDC;Lungh. Da 45/65/90cm calibri da 5 a 7fr. |
| LOTTO 6: STENT VASCOLARE IN ACCIAIO INOX A CELLE APERTE | Stent vascolare in acciaio inox a celle aperte, con rivestimento in carburo di silicio amorfo per la prevenzione di allergie da metalli. Diametri 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10mm, lunghezze 15 – 25 – 38 – 56mm. Premontato su catetere per PTA con palloncino semi-compliant e rivestimento idrofobico, compatibile con guida 0.035” e con introduttore non superiore a 7F. Lunghezza operativa 80 e 130cm. |
| LOTTO 7: CATETERE PER PTA | Catetere per PTA, OTW, con palloncino in polimero semicristallino a compliance controllata, con rivestimento idrofobico. Diametri 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10mm, lunghezze 20 – 40 – 60 – 80 – 100mm. Compatibile con guida 0.035” e introduttore non superiore a 6F. Pressione d’esercizio 7Atm, pressione di scoppio non inferiore a 12Atm. |
| LOTTO 8: STENT PER ARTERIE RENALI IN COBALTOCROMO. | Stent per il trattamento delle arterie renali in cobalto-cromo, con disegno a doppia elica e con rivestimento in carburo di silicio amorfo per la prevenzione di allergie da metalli. Anello radiopaco prossimale per il posizionamento ostiale. Diametri 4.5 – 5.0 – 6.0 – 7.0mm, lunghezze 12 e 19mm. Premontato su catetere a palloncino monorail compatibile con guida 0.014”, con introduttori 4-5F e con cateteri portanti 5-6F. Lunghezza operativa del catetere 80 e 140cm circa |
| LOTTO 9: CATETERE PER PTA VASI SOTTOGENICOLARI OTW | Catetere per PTA dei vasi sottogenicolari, OTW, con palloncino in polimero semicristallino a compliance controllata e rivestimento idrofobico anti-attrito. Compatibile con guida 0.018”. Diametro del palloncino 2.0 - 2.5 -3.0 – 4.0 – 5.0 – 6.0 – 7.0; lunghezza del palloncino : 20- 40 -60 – 80 – 120 – 170mm. Lunghezza utile catetere 90-130cm. |
| LOTTO 10: CATETERE PER PTA VASI SOTTOGENICOLARI MONORAIL | Catetere per PTA dei vasi sottogenicolari, monorail, con palloncino in polimero semicristallino a bassissimo profilo e compliance controllata, rivestimento idrofilo distale. Calibro distale non superiore a 2.7F con profilo di accesso alla lesione non superiore a 1.7F. Compatibile con guida 0.014” e catetere portante 5F. Diametro palloncino : 2.0 – 2.5 – 3.0 – 3.5 – 4.0mm; lunghezza palloncino: 10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 35mm. Lunghezza utile del catetere non inferiore a 140cm. |
| LOTTO 11: STENT IN COBALTO-CROMO A CELLE APERTE | Stent per il trattamento dei vasi sottogenicolari, in cobalto-cromo, radiopaco, a celle aperte e maglie extrafini, a bassissimo accorciamento e recoil inferiore al 5%, rivestito in carburo di silicio amorfo ad alta biocompatibilità per la prevenzione di allergie da metalli. Premontato su catetere a palloncino in polimero semicristallino, monorail, con rivestimento idrofilico distale, compatibile con guida 0.014”. Diametro 2.0 – 2.5 – 3.0 -3.5 – 4.0 – 4.5 – 5.0mm; lunghezza 10-15 – 20 – 30- 40mm. Lunghezza utile del catetere non inferiore a 140mm. |
| LOTTO 12: GUIDA PER INTERVENTISTICA VASI PERIFERICI | a) Guida per l’interventistica dei vasi periferici, con anima in nitinol arricchita al cromo. Disponibile nelle configurazioni standard ed extra-support e in diversi gradi di flessibilità della punta. Punta diritta e a J. Rivestimento prossimale in PTFE e distale idrofobico con punta radiopaca in platino preformabile. Marker prossimali brachiale e femorale. Calibro 0.014”, lunghezza 190cm. Deve essere possibile convertirla in guida da cambio tramite estensione 0.014” x 150cm. b) Estensione 0.014” x 150cm compatibile con guida per interventistica dei vasi periferici |
| LOTTO 13: CATETERE A PALLONCINO PER PTA A RILASCIO DI PACLITAXEL | Catetere a Palloncino per PTA a rilascio di Paclitaxel per il trattamento di stenosi delle arterie femorali e dei piccoli vasi. Il farmaco deve essere applicato su tutta la superficie del palloncino con un processo di copertura a due strati che garantisca una concentrazione di Paclitaxel non inferiore a 2g/mm2. Possibilità di gonfiaggi multipli. Diametro del palloncino: 2 – 2,25 – 2,50 – 2,75 – 3 – 3,25 – 3,50 – 4 – 4,50 – 5 – 5,50 – 6mm. Lunghezza del palloncino: 10 – 13 -16 – 18 – 21 – 24 – 27 – 30 – 33 – 36 – 39 mm. Catetere a scambio rapido compatibile con guida da 0,014”. Lunghezza utile del catetere almeno 135cm. |
| LOTTO 14: STENT AUTOESPANDIBILE IN NITINOL A MAGLIE APERTE | A maglie aperte, con corone composte da micro-medio e macroelementi collegate tra loro da 4 o 5 interconnessioni secondo il diametro, con markers radiopachi in tantalio alle due estremità. Sistema di rilascio a controllo micrometrico guidato da markers radiopachi di posizionamento che si trovano sul catetere portante. Diametri dello stent 5-6-7-8-9-10-12-14mm con lunghezze da 20-30-40-50-60-70-80-100-120mm. Tutte le misure devono essere compatibili con introduttore da 6F. Catetere portante lungo 75 e 120cm ca., compatibile con guida .035”. |
| LOTTO 15: SISTEMA ENDOVASCOLARE AUTOESPANDIBILE | Sistema endovascolare autoespandibile per la chiusura di fistole artereo/venose, Dotti di Botallo fenestrati, Leak paravalvolari di mitrali e aorta, fistole coronariche periferiche, azigos etc.. Si presenta in forma cilindrica ed è costituito da 72 fili di nitinol tra loro intrecciati. Diametro della protesi da 4mm a 16mm. |
| LOTTO 16: PALLONE PER ANGIOPLASTICA PERIFERICA | Pallone per angioplastica periferica, specifico per occlusioni totali (sub intimale). Il catetere deve essere di tipo “over the wire” con uno shaft in acciaio di 3.9 – 4 e 5 Fr, che permetta una grande capacità di spinta e torsione sia a favore di flusso che in controlaterale. Il Catetere accetta guide da 0.014” - da 0.018” e da 0.035” ed è disponibile con diametri del pallone da 2 mm a 6 mm per lunghezze da 40 – 80 – 120 – 150 – 220. Pressioni fino a 22 ATM. |
| LOTTO 17: FILO GUIDA IDROFILICO | Filo guida idrofilico con anima in nitinol da 0,018” 0,025” 0,032” 0,035” e 0,038”, ideale per procedure multiple. Conformazione della punta: dritta, angolata e j-tip. Flessibilità della punta: Standard, Stiff e Long-Taper. Rigidità del corpo Standard e Stiff. Lunghezze da 150, 180 2 e 260 cm. Ottimo supporto, capacità di spinta e di torsione; pushability e trackability lungo le tortuosità vasali; |
| LOTTO 18: STENT IN NITINOL AUTO-ESPANDIBILE PER INTERVENTISTICA PERIFERICA | Stent in NITINOL Auto-Espandibile per interventistica periferica. Lo stent disegnato a celle aperte, deve avere una eccellente forza radiale, ottima flessibilità e grande navigabilità. Deve essere compatibile con Guida da 0.35 e catetere guida da 6Fr. Deve, inoltre possedere, 3 markers radiopachi in TANTALIO sulle 2 estremità dello stent. Lunghezze da 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm; diametri da 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 mm; |
| LOTTO 19: SISTEMA DI EMOSTASI VASCOLARE | Sistema di Emostasi Vascolare (controllo del sanguinamento), composta da: Compressa di microalga marina in forma strutturale semi-cristallina di colore bianco latte a base di Poly-N-Acetyl Glucosamine (polisaccaride) con un peso molecolare di circa 3 X 106 DALTONS, per il controllo della coagulazione e chiusura dei vasi nelle procedure interventistica cardiologiche e periferiche. La compressa è totalmente biocompatibile e ha dimensioni 2X2 e 3x 3 cm; Il PATCH viene utilizzato nelle procedure di diagnostica e/o angioplastica coronarica in pazienti con ACT < a 300. Il PATCH NT viene invece utilizzato nelle procedure di diagnostica e/o angioplastica coronarica in pazienti con ACT > 300. |
| LOTTO 20: STENT IN CROMO COBALTO PER CIRCOLO VENOSO | Stent in Cromo cobalto, per trattamento delle stenosi polmonari, coartazioni aortiche, Stent Venosi e possibile utilizzo biliare ed altri distretti non vascolari. Lo stent deve poter essere montato su palloni con diametro variabile, da un minimo di 8 mm ad un massimo di 32 mm. Le lunghezze devo essere comprese tra un minimo di 21 ad un massimo di 57 mm. |
| LOTTO 21: CATETERE PRECURVATO PER ANGIOPLASTICA PERCUTANEA | Catetere per angioplastica transluminale percutanea per dilatazioni fistole artero/venose precurvato, non compliante, diametro del pallone da 5 a 8 mm, lunghezza 40 mm, calibro del catetere da 4 a 5 Fr, accetta guida da Max 0,25. Lunghezza del catetere 60 - 90 cm. Pressioni fino a 20 ATM. |
| LOTTO 22: CATETERE A PALLONCINO SEMICOMPLIANTE | Pallone semicompliante per dilatazione di vasi quali renale, iliaca, femorale superficiale e profonda, di tipo “over the wire”. Il pallone presenta un ripiegamento a trifoglio (Trifold), e sei piege (Sixfold) per quelli di diametro compreso tra 7 e 9 mm, per ridurre al minimo il problema dell’effetto ali e miniaturizzare il diametro dell’introduttore richiesto. Pallone in mescola Pebax-Nylon con tecnologia “Quadflex” (test 40 gonfiaggi). Accetta guida da 0.18; Il profilo del catetere nel segmento distale è < 3 F. Lunghezza del pallone da 20 a 120 mm; Diametro del pallone da 2.0 a 9.0 mm; Lunghezza del catetere 75 e 130 cm di shaft; Introduttore richiesto 4/5 F; |
| LOTTO 23: CATETERE A PALLONCINO PER ANGIOPLASTICA PERIFERICA MONORAIL | Catetere a palloncino per angioplastica periferica di tipo monorail dotato di pallone semi-compliante Quadflex con memoria di forma a “sixfold” per i diametri più grandi. Dotato di shaft in acciaio da 3F per 130 cm e disponibile in diametri da 2mm a 9mm per lunghezze da 20mm a 60mm compatibile con guida 0,018”. |
| LOTTO 24: CATETERE 5F PER PTA | ## Catetere con costruzione OTW con calibro massimo di 5F. Pallone semicompliante e disponibile con diametro da 3 a 12 mm e lunghezza da 20 a 120 mm. Compatibilità con filo guida da 0,035”. Presenza di rivestimento idrofilo sulla parte distale e prossimale ad esclusione del pallone. Compatibilità con introduttore da 5F nei palloni di diametro fino a 7 mm. Lunghezza utile almeno fino a 130 cm con possibilità di lunghezze superiori su richiesta. |
| LOTTO 25: CATETERE A SCAMBIO RAPIDO PER ANGIOPLASTICA DEI VASI PERIFERICI, DELLA CAROTIDE E DELLE ARTERIE RENALI | ## Catetere a scambio rapido. Pallone semicompliante ad alta RBP (fino a 17 bar) e disponibile nei diametri da 2 mm a 7 mm (con le mezze misure) e lunghezza fino a 80 mm. Compatibile con filo guida fino a 0,018”. Presenza di rivestimento idrofilo sulla parte distale e sul pallone. Lunghezza corpo catetere da 75 e 135 mm. Certificato classe III per uso sopra-aortico e renale. |
| LOTTO 26: CATETERE PER ANGIOPLASTICA PERIFERICA | ## Catetere con costruzione OTW con calibro massimo di 3,9F e compatibile con filo guida da 0,018”. Pallone semicompliante e disponibile nei diametri da 2 a 7 mm (con le mezze misure) e lunghezza da 20 a 150 mm. Compatibilità con introduttore di 4F per palloni di diametro fino a 6,0 mm. Presenza di rivestimento idrofilo sulla parte distale e prossimale del pallone. Lunghezza utile del catetere di 90, 130 e 180 cm. |
| ## LOTTO 27: ## CATETERE PER ANGIOPLASTICA ## DEI VASI PERIFERICI DISTALI CON PALLONCINO LUNGO | Catetere a palloncino compatibile con filo guida da 0,014”. Pallone semicompliante e disponibile nei diametri da 1,5 a 4,0 mm e lunghezza da 20mm a 210(conico) mm. RBP ≥ 14 bar per tutte le misure. Compatibilità con introduttore 4F. Profilo di ingresso di 0,017”. Presenza di rivestimento idrofilico sulla parte distale e sul pallone. Lunghezza utile del catetere 120 e 150 cm. Disponibile sia OTW che scambio rapido (RX). |
| ## LOTTO 28: ## STENT IN COBALTO-CROMO ## PREMONTATO SU CATETERE PER PTA | Stent in lega Co-Cr tagliato a laser con celle chiuse monotipo montato su catetere con palloncino 5F compatibile con filo guida 0,035” . Lo stent deve essere prodotto con tubi di diverso diametro e spessore a seconda della misura. Disponibile con diametro nominale da 5 a 10 mm e lunghezza da 18 a 75 mm. Minimo accorciamento ed alta forza radiale. Compatibilità 6 F sulle misure fino a 9 mm. |
| ## LOTTO 29: ## STENT IN COBALTO-CROMO PREMONTATO SU CATETERE PER PTA DEI VASI PERIFERICI DISTALI | Stent in lega Co-Cr tagliato a laser con celle chiuse monotipo montato su catetere con palloncino 2.8 F per PTA e compatibile con filo guida da 0,014” e introduttore 4F. Disponibile con diametro nominale da 2 a 4 mm (con le mezze misure) e lunghezza da 10 a 76 mm. Minimo accorciamento ed alta forza radiale. Profilo d’ingresso di 0.017”. |
| ## LOTTO 30: ## STENT PERIFERICO AUTOESPANDIBILE | Stent in Nitinol tagliato a laser con disegno zig-zag multisegmentato. Marker in Tantalio distale e prossimale. Disponibile con diametro nominale (espanso) da 3 a 6 mm e lunghezza da 20 a 80 mm. Minimo accorciamento, buona flessibilità ed ottima forza radiale. Sistema di rilascio da 3.7F a struttura rinforzata Compatibilità con introduttore 4F per tutte le misure e compatibilità con guida 0.018”. |
| ## LOTTO 31: ## FILO GUIDA 0.014” PER VASI PERIFERICI | Filo guida 0.014” in acciaio inox monolitico con porzione. Punta da 7 cm con rivestimento idrofilo. Punta radiopaca disponibile in tre tipi diversi di flessibilità: morbida, media e rigida. Disponibile in tre lunghezze 150, 250 e 300 cm. |
| ## LOTTO 32: ## STENT RENALE | Stent in acciaio tagliato a laser con celle chiuse montato su catetere a scambio rapido a basso profilo. Disegno dello stent differenziato nella parte prossimale per un migliore copertura dell’ostio. Corpo catetere con lunghezza di almeno 145 cm per permettere l’approccio radiale, con il tratto di transizione tra ipotubo e porzione distale rinforzata con filo in nitinol per una migliore capacità di spinta. Profilo d’ingresso di 0.017”. Disponibile nelle misure da 4.0 mm a 7.0 mm di diametro e da 10 mm a 24 mm di lunghezza. |
| ## LOTTO 33: ## DISPOSITIVO DI PROTEZIONE CEREBRALE | Dispositivo di protezione cerebrale per stenting carotideo con blocco prossimale del flusso. Il sistema deve essere dotato di due palloncini complianti montati su corpo unico per il blocco della arteria carotide esterna e dell’arteria carotide comune. Compatibile con sistemi di stent 5F (introduttore da 8F)e 6F (introduttore da 9F). |
| ## LOTTO 34: ## STENT CAROTIDEO AUTOESPANDIBILE IN NITINOL | Stent in Nitinol tagliato al laser. Costruzione ibrida a celle aperte nella parte distale e prossimale ed a celle chiuse nella parte centrale. Compatibilità con introduttore da 5F. Filo guida max. 0,014”. Disponibile in diametri da 7 a 10 mm nella versione cilindrica e negli accoppiamenti 6/9 mm e 7/10mm per la versione tronco-conica. Lunghezza 20, 30 e 40 mm. |
| ## LOTTO 35: ## CATETERE A SCAMBIO RAPIDO 0,014” CON PALLONCINO PRE- E POST-DILATAZIONE DELLA STENOSI CAROTIDEA | Catetere a scambio rapido con compliance controllata con profilo di ingresso  0,017”, doppio marker, rivestimento idrofilico su catetere e pallone. Gamma di misure disponibili, da 1.25 a 7.0 mm di diametro con i quarti di misura e lunghezze da 10 a 40 mm. |
| LOTTO 36: STENT SUPERFLESSIBILE A BASSISSIMA PERCENTUALE DI FRATTURE | Stent autoespandibile in nitinol per vasi periferici superflessibile con struttura a tripla elica interconnessa da elementi sinusoidali per tutta la lunghezza dello stent con zone di transizione che raccordano le estremità e che conferiscono allo stent una elevatissima flessibilità e conformabilità ; sei markers radiopachi per lato per favorire il posizionamento. Utilizzabile sia con guida da 0.035”. Diametri da 6, 7, 8, 9, 10 mm; lunghezze da 20 a 90 mm. |
| LOTTO 37: STENT SUPERFLESSIBILE A BASSISSIMA PERCENTUALE DI FRATTURE PER FEMORALI SUP.E POPLITEE | Stent autoespandibile in nitinol per vasi periferici superflessibile con struttura a tripla elica interconnessa da elementi sinusoidali per tutta la lunghezza dello stent con zone di transizione che raccordano le estremità e che conferiscono allo stent una elevatissima flessibilità e conformabilità ; sei markers radiopachi per lato per favorire il posizionamento. Utilizzabile sia con guida da 0.035”. diametri 6 e 7 mm e lunghezze 100, 150 e 170 mm |
| LOTTO 38: STENT CAROTIDEO IN NITINOL A MEMORIA TERMICA | disegno a maglie romboidali senza punti di saldatura, attivazione a 25°C e massima espansione a 35°C. Sistema di rilascio Performaxx-grip modulare multifunzione a scambio rapido,estremamente flessibile, diametro 5 Fr lungh.135 cm,meccanismo stent-loc per il rilasco controllato dello stent. Punta del sistema facente parte integrante del catetere esterno. Doppio sistema di markers,compatibile con filo guida da 0.014" ed introduttore 5 Fr.Catetere guida 6 Fr Stent disponibile in due configurazioni: -conica: diametri 8/6, 10/7, 12/8 mm ; lunghezze 30 e 40 mm. -cilindrica: diametri da 5 a 12 mm; lunghezze 20,30 e 40 mm. |
| LOTTO 39: ENDOPROTESI VASCOLARE AORTICA ADDOMINALE | Endoprotesi vascolare aortica addominale biforcata composta da un sistema trimodulare in tessuto poliestere woven . Il corpo aortico biforcato, nella parte prossimale. La endoprotesi biforcata riposizionabile . Facilità di incannulazione della branca controlaterale assistitita da un magnete integrato nel sistema di rilascio. Branche iliache dotate di anelli di supporto e marker radiopachi in tantalio per un corretto posizionamento. |
| LOTTO 40: ENDOPROTESI VASCOLARE AORTICA ADDOMINALE | Endoprotesi per biforcazione aortica addominale composta da una porzione aortica, da un ramo controlaterale iliaco e da un eventuale estensione aortica ed iliaca in PTFE con supporto esterno in Nitinol integrato nella parete della protesi,composta da: - Ramo aortico ; - Ramo controlaterale iliaco; - Estensione iliaca ; - Estensione aortica ( cuffia) ; - Introduttore compatibile ( N°2) - Catetere a palloncino da 16- 34mm lungh.catetere 108cm. |
| LOTTO 41: ENDOPROTESI PERIFERICA PER FEMORALE SUPERFICIALE E POPLITEA | Endoprotesi a parete sottile in PTFE e supporto esterno autoespandibile in Nitinol, integrato nella parete della protesi, composto da uno stent in nitinol autoespandibile, con molecola di eparina legata al lume della protesi mediante legame terminale covalente (CBAS), bioattiva per almeno 6 mesi, disponibile nelle seguenti misure: diam. da 5- 6-7-8-9-10-11 e 13 mm lungh. 5 cm; diam. da 5- 6-7-8-9-10-11-13 mm lungh 10 cm; diam. da 5- 6-7-8-9 -10 mm lungh 15 cm. |
| LOTTO 42: MICROSFERE PER EMBOLIZZAZIONE | Particelle embolizzanti colorate composte da una particella sintetica con anima in Hydrogel Core e rivestita da un polimero biocompatibile in Polyzene F, precaricabile in siringa da 2 ml,la sospensione delle particelle deve durare oltre i 20 minuti. Misure 40-100-250-400-500-700-900 |
| LOTTO 43: SISTEMA PER EMOSTASI VASCOLARE USO ESTERNO | Compressa emostatica a base di Poly-b-N-Acetyl-D-Glucosamine (polisaccaride) per il controllo della coagulazione e chiusura dei vasi. La compressa deve avere lato attivo di colore giallo e lato con barriera batterica, totalmente Biocompatibile. ACT superiore a 250. Dimensioni 5x5 cm, 5x10cm. |
| LOTTO 44: FILTRO VENA CAVA | Sistema filtro vena cava temporaneo e permanente,a forma di 5 petali, costituito da fili piatti atraumatici di nitinol autoespandibili tagliati a laser,deve possedere un sistema di sicurezza a vite, caricatore flessibile con valvola emostatica da 6 fr.,ricopertura del corpo del catetere di materiale Hydrofobico.riposizionabile e retraibile. diametro 32 mm lunghezza filtro 52mm |
| LOTTO 45: CATETERE PER PTA | Catetere a palloncino per dilatazione vasi in Pebax non compliant e semi-compliant con punta del catetere radiopaca.deve avere un sistema di sgonfiaggio rapido <14'',deve possedere un sistema di ripiegatura rapida Refolding System, corpo del catetere trasparente con ricopertura Hydrofobica. RPB 20 atm introduttori utilizzabili: 4 fr. per palloni diametro fino a 7mm, 5 fr x 8mm, 6 fr. x 8/9/10mm, 7fr.x 12/14mm, 8fr.x 18mm, 9fr.x20mm, 10x22/24mm 12fr.26/28mm, 14fr.x30mm. lunghezze mis: da 20 a 100 mm. diametri mis: da 1,5 a 30 mm. |
| LOTTO 46: STENT AUTOESPANDIBILE IN NITINOL | Stent autoespandibile in nitinol a celle aperte altamente flessibile e resistente alle sollecitazioni indicato per il trattamento dell’arteria femorale superficiale. Lo stent e’rivestito di carburo di silicio amorfo al fine di evitare contatto diretto tra metallo e parete arteriosa riducendo cosi’ il rilascio di ioni metallici, una delle cause della ristenosi intra-stent. Stent indicato per l’uso anche in pazienti con allergie al Nichel. 6 Markers radiopachi in oro alle estremità. Diametri 4 – 5 – 6 – 7mm, lunghezze 20 – 30 – 40 – 60 – 80mm. Premontato su sistema di rilascio OTW provvisto di rivestimento idrofobo, compatibile con guide da 0.018” e con introduttore 4F. Lunghezza operativa del catetere 75 + 5cm e 130 + 10cm. |
| LOTTO 47: STENT AUTOESPANDIBILE IN NITINOL | Stent autoespandibile in nitinol a celle aperte altamente flessibile e resistente alle sollecitazioni indicato per il trattamento dell’arteria femorale superficiale. Lo stent e’rivestito di carburo di silicio amorfo al fine di evitare contatto diretto tra metallo e parete arteriosa riducendo cosi’ il rilascio di ioni metallici, una delle cause della ristenosi intra-stent. Stent indicato per l’uso anche in pazienti con allergie al Nichel. 6 Markers radiopachi in oro alle estremità. Diametri 4 – 5 – 6 – 7mm, lunghezze 100 – 120 – 150 – 170 – 200mm. Premontato su sistema di rilascio OTW provvisto di rivestimento idrofobo, compatibile con guide da 0.018” e con introduttore 4F. Lunghezza operativa del catetere 75 + 5cm e 130 + 10cm. |
| LOTTO 48: STENT AUTOESPANDIBILE IN NITINOL | Stent autoespandibile in nitinol a celle aperte per il trattamento delle arterie periferiche. . Lo stent e’rivestito di carburo di silicio amorfo al fine di evitare contatto diretto tra metallo e parete arteriosa riducendo cosi’ il rilascio di ioni metallici, una delle cause della ristenosi intra-stent. Stent indicato per l’uso anche in pazienti con allergie al Nichel. 4 Markers radiopachi in oro alle estremità. Diametri 7 – 8 – 9 – 10mm, lunghezze 30 – 40 – 60 – 80mm. Premontato su sistema di rilascio con rivestimento idrofobo, compatibile con guida 0.035” e introduttore 6F, Lunghezza operativa del catetere 70 e 120cm circa. |
| LOTTO 49: INIETTORE PER MEZZO DI CONTRASTO | Iniettore per mezzo di contrasto con erogazione controllata manuale monouso ,sterile. Eroga tra 0,1 e 32 cc di mezzo di contrasto |

CHIRURGIA “OPEN”

| LOTTO 50: VALVULOTOMO |  | Valvolotomo monouso per safena in situ autoespandibile, autocalibrante e autocentrante tipo Lemaitre che da solo protegge l’integrità della vena. Lunghezza del catetere cm 110 Fr 1,8 . |
| --- | --- | --- |
| # LOTTO 51: # SHUNT CAROTIDEO |  | Shunt carotideo tipo Dardik in poliuretano avente n° 3 palloncini in lattice per: carotide interna misura 0.25 ml, carotide comune 1.5 ml, palloncino di sicurezza; lunghezza shunt 15 e 30 cm con diametro da 9 Fr. |
| LOTTO 52: PATCH DI TEFLON |  | In PTFE di spessore non superiore a 1,25mm, nel formato 15x15cm |
| # LOTTO 53: # PROTESI VASCOLARE AORTICA BIFORCATA IN DACRON |  | Protesi vascolare biforcata in dacron con rivestimento in collagene bovino di tipo 1 e 3 a porosità 0, spessore 0,70 mm dotata di crimping largo e concentrico, termico e non chimico per assicurare che l’allungamento della protesi durante l’intervento rimanga costante ed inferiore al punto di rottura per l’allungamento della pellicola di collagene. Biforcazione a “V” per assicurare un flusso emodinamico stabile senza turbolenza con incluso termocauterio sterile monouso; lunghezza cm 50, diametri da mm 12x6 a mm 24x12. Protesi rette: lunghezza cm 15 – 30 – 40 – 60 – 100; diametri da mm 6 a mm 24. |
| LOTTO 54: PROTESI VASCOLARE IN DACRON RETTE, BIFORCATE E AXILLO-BIFEMORALE IMPREGNATE DI EPARINA |  | Protesi vascolare in Dacron, velour solo esterno, rivestita di collagene bovino tipo I, impregnata di eparina a lento rilascio Rette , Biforcate e Axillo-bifemorale varie misure. |
| LOTTO 55: PROTESI VASCOLARE CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: |  | In politetrafluoroetilene espanso (PTFE), lo spessore della parete deve essere inferiore a 0,4 mm. La protesi deve possedere la capacità di allungamento longitudinale (elasticità longitudinale). Presenza di indicatore di torsione-tensione colorato con legame chimico covalente di eparina sodica fissato sulla parete endoluminale della protesi, con rinforzo ad anelli rimovibili ad uno ad uno dei seguenti diametri: protesi diam. 6mm lungh. 80 cm con anelli nei 60 cm; protesi diam. 8mm lungh. 80 cm con anelli nei 70 cm. |
| LOTTO 56: PROTESI VASCOLARE IN E-PTFE CON ANELLI IN E-PTFE INTEGRATI |  | Protesi vascolare rinforzata in politetrafluoroetilene espanso (PTFE) con pellicola di rivestimento esterno in PTFE, lo spessore della parete deve essere inferiore a 0.40mm, con anelli integrati, in E-PTFE ,nella parete della protesi con porosità differenziata disponibilità da diam.6-7-8 lungh.da 40 a 80cm; |
| LOTTO 57: PROTESI IN PTFE |  | Protesi vascolare in PTFE in Politetrafluoretilene resistente e a doppia microporosita’; interna (20cc/cm2/min.) ed esterna (60cc/cm2/min.). Estensibile grazie ala caratteristica strutturale stretch; provvista di linea guida per il corretto posizionamento e di armatura per impedire l’inginocchiamento. Spessore parete: Standard Wall 0,60 mm; Thin Wall 0,45 mm Misure : -Tipo parete standard: lunghezza 20 cm nei diametri 6 e 8 mm; lung . 30 cm nel diam. 6 mm; lung. 40 cm nei diam. 4,5,6,8 mm; lung. 50 cm nei diam. 5,6,7,8,10 mm; lung. 60 cm nel diam. 6 mm ; lung. 70 cm nei diam. 4,5,6,7,8,10 mm lung. 80 cm nel diam. 6mm; lung 90 cm nel diam 8 mm; - Tipo parete standard con anelli nelle misure : lung. 40 cm nei diam. 6 e 8 mm; lung. 50 cm nei diam. 6,7,8,10 mm; lung. 60 cm nei diam. 6 e 8 mm; lung. 70 cm nei diam. 5,6,7,8 mm; lung. 80 cm nei diam. 6,7,8 mm; lung 90 cm nel diam 8 mm; - Tipo parete standard conica: lung. 40 cm nei diam. (4-6), (4-7) mm ; lung. 50cm nel diam. (4-7) mm ; lung. 70 cm nel diam. (5-8) mm; - tipo parete standard – conica con anelli : lung.30 cm diam(4-7); 45 cm nei diam (4-6),(4-7),(5-8) e 70 cm nei diam. (4-7), (5-8), (6-8) mm; -Tipo parete stretta: lung. 10 cm nei diam. 3, 3.5, 4 mm; lung. 20 cm nel diam. 6mm; lung. 40 cm nei diam. 4,5,6,8 mm; lung. 50 e 60 cm nei diam 6,8 mm ; lung. 70 cm nei diam. 4,6,7,8 mm; lung. 80cm nei diam. 6,7,8 mm; - Tipoparete stretta conica :lung. 40 cm nei diam. (4-7), (5-8) mm; lung. 70 cm nei diam. (4-6), (4-7) mm; - Tipo thin wall – taper, helix supported : lung. 70 cm nei diam. (4-7), (5-8), (6-8) mm. |
| LOTTO 58: PROTESI IN PTFE |  | Protesi Vascolare in PTFE in Politetrafluoretilene che forma una monostruttura . Lume interno impermeabile (20cc/cm2/min) , strato esterno da 60 micron. Protesi e’ estensibile grazie alla caratteristica stretch , fino al 50% in piu’ della lunghezza iniziale; provvista di linea guida per il corretto posizionamento, disponibile anche con armatura (helix) di rinforzo, esterna e rimovibile, al fine di impedire l’inginocchiamento della protesi. Misure : -Tipo Standard wall –straigth: lung. 40 cm di diam. 6 mm; lung. 50 cm di diam. 6 mm; lung. 80 cm di diam 7 mm; -Tipo standard wall straight helix : lung 50 cm di diam. 6 mm; lung. 80 cm di diam. 6 mm; -Tipo standard wall straight with C-helix : lung. 45 cm di diam. 6 mm. -Tipo Thin wall – straight : lung. 40 cm nei diam. 6 e 8 mm; lung. 50 cm di diam. 6 mm; lung. 70 cm nei diam. 7 e 8 mm; lung. 80 cm nei diam. 6 e 8 mm; -Tipo thin wall straight with helix : lung. 50 cm nei diam. 6 e 8 mm; lung. 70 cm nei diam. 6,7,8 mm; lung. 80 cm di diam. 8 mm. |
| LOTTO 59: Set per lo stripping venoso | Set per lo stripping venoso della vena safena; monouso, utilizzabile sia per l’esostripping che per l’endostripping. Composto da un filoguida (di 100 cm di lunghezza) in acciaio ricoperto di un copolimero di tetrafluoretilene-esafluoropropilene (FEP) (anti-memoria), da un impugnatura, da tre olive intercambiabili da 9, 12, 15 mm di diametro in poliossimetilene (POM), e da un raccordo a vite per il fissaggio delle tre olive. |  |
| LOTTO 60: CATETERE A PALLONCINO | Catetere a palloncino monouso per tromboembolectomia, totalmente in silicone, radiopachi con punta morbida e guida con anima flessibile in acciaio inserita nella parete del catetere che ne elimina la necessità di introdurre un mandrino,punta morbida :Confezione singola sterile con siringa per gonfiaggio. Dimensioni,tipo e quantità Catetere Monolume da 3-4-5-6-7 F x 80cm –40cm Bilume da 4-5.6F x 80cm Monolume doppio pallone da 2-3-4-5-6-7 F x80cm Monolume con una via per passaggio di un filo guida misure da F3a 7F lunghezza 40-80 cm. |  |
| LOTTO 61: DISPOSITIVO DI PROTEZIONE CEREBRALE CON BLOCCO DI FLUSSO | Sistema di protezione cerebrale durante stenting carotideo con corpo unico e doppio pallone per il blocco del flusso in carotide esterna e comune. Lume di lavoro > 2 mm. Compatibile con introduttore da 10 F. |  |
| LOTTO 62: ESTRATTORE DI VENE VARICOSE MONOUSO | Estrattore per la rimozione di vene varicose, monouso, in policarbonato rinforzato con un’anima di acciaio. Bidirezionale con punta a spirale. Lunghezza cm 100, con maniglia e tre olive di 9-12-15 mm. |  |
| LOTTO 63: COLLA BIOLOGICA | Agente adesivo biologico a base di gelatina resorcina e formolo, pronta per l’uso. |  |
| LOTTO 64: COLLAGENE EMOSTATICO | Costituito da fibre di puro collagene ottenute da derma suino (almeno 96 gr. di collagene/100 gr. di prodotto). Elevato grado di tollerabilità e completo assorbimento in tempi brevi (2/4 settimane). Emostasi rapida ed affidabile. Assenza di agenti chimici aggreganti. In doppia confezione sterile. Sterilizzato a raggi gamma Misure cm. 01x01 – cm. 02x02 – cm. 05x05 – cm. 05x10 – cm. 10x10 |  |
| LOTTO 65: MATRICE EMOSTATICA | Matrice emostatica sterile, costituito da gelatina suina in siringa prevaricata da 6 ml con dispositivo applicatore con due cannule di cui una flessibile ed una graduata con memoria. |  |
| LOTTO 66: SET TUNNELLIZZATORE CON GUAINE MONOUSO | Set tunnellizzatore vascolare per impianto atraumatico delle protesi. Il set deve associare in un unico sistema il tunnellizzatore in acciaio inox ad una guaina monouso a punta atraumatica rimovibile. Radiopachi Set tunnellizzatore lunghezza cm. 30 e 52 |  |
| LOTTO 67: GUAINA MONOUSO DI RICAMBIO | Protesi vascolare Biosintetica per la rivascolarizzazione periferica e accessi arterovenosi . Disponibili nelle versioni rette curve e J . Rette mis: Lunghezza da 20 cm a 65cm diametro interno da 5-6-8mm. Curve mis.: lunghezza da 30cm a 45 cm diametro interno da 6 mm. J mis: Lunghezza 30 cm . |  |
| LOTTO 68: SONDA VASCOLARE | Sonda vascolare monouso, per facilitare l’esecuzione delle piccole Anastomosi vascolari, composta da due bulbi a forma di “olive” graduate, in silicone coperti da un rivestimento polimerico estremamente morbido. Lunghezza 8/15/45 cm. Diametro bulbi da 1,0 mm a 2,5 mm. |  |
| LOTTO 69: VEIN STRIPPER | A doppio distale, monouso, In confezione sterile. Composto da : 2 stripper, 3 olive di diversa dimensione, 1 manipolo. |  |
| LOTTO 70: Kit dissettore | Kit dissettore con palloncino per la legatura sottofasciale delle vene perforanti (S.E.P.S.) per via endoscopica. - m) - una impugnatura; - Kit composto da: - un cavo lungo 100 cm, non metallico, radiopaco; - una serie di 4 olive (9,5 – 11 – 12,8 – 15,9 mm) una impugnatura. |  |
| LOTTO 71: STRIPPER PER SAFENA | Cavo in poliammide radiopaco di lunghezza 100 cm, diametro 1,6 mm con e senza 2 bobine di filo fornito da 4 diverse misure di olive in Abs ed impugnatura. Misure olive 9.5, 11, 12.8, 15.9 mm di diametro. Si richiedono i seguenti kit: - Kit composto da: - due cavi lunghi 100 cm, non metallici, radiopachi; - due serie di 4 olive (9,5 – 11 – 12,8 – 15,9 mm) - due impugnature; - Kit composto da: - due cavi lunghi 100 cm, non metallici, radiopachi; - una serie di 4 olive (9,5 – 11 – 12,8 – 15,9. |  |
| LOTTO 72: VISIO STRIPPER | Stripping venoso che, grazie alla transilluminazione, permette la rimozione delle vene superficiali degli arti inferiori. Monouso, in confezione sterile. Provvisto di connettore riutilizzabile per cavo luce fredda. |  |
| LOTTO 73: Collagene microfibrillare al 100% | Collagene microfibrillare al 100% secco sterile, fibroso ed insolubile nelle seguenti forme e misure: fiocco da 0.5gr. a 5 gr. In vasetto contenitore garza in tessuto non tessuto misure 35x35x1mm 70x70x1mm. |  |
| LOTTO 74 KIT LINFATICO | kit LINFATICO di bendaggio, dalle dita del piede al ginocchio, per pazienti con patologie linfatiche dell'arto inferiore, completo di: Benda in cotone 100% impregnata di pasta all'ossido di zinco e cumarina da utilizzare sulla cute, dal piede ai malleoli cm 8 1 Pz Benda in cotone 100% impregnata di pasta all'ossido di zinco e cumarina da utilizzare sulla cute ,dai malleoli al ginocchio cm 10 1Pz - Benda autoaderente (cohesiva) per le dita del piede cm 4 1 Pz -Maglia tubolare in puro cotone 100% per ricoprire il primo strato cm 8 1 Pz - Benda di schiuma poliuretanica da imbottitura per piede e malleoli cm 8 1 Pz - Benda di schiuma poliuretanica da imbottitura dai malleoli al ginocchio cm 10 1 Pz - Bende a cortissima estensibilità (40%) per piede e malleoli cm 8 x 2 Pz - Bende a cortissima estensibilità (40%)da malleoli a ginocchio cm 10 2 Pz |  |
| LOTTO 75 Protesi vascolare | Protesi vascolare per rapido accesso emodialitico avente struttura trilaminare cioè composta da tre strati : uno strato interno ed uno esterno in PTFE e uno strato intermedio in elastomero autosigillante. Tipologia retta e precurvata : Diametro da 6 mm con varie lunghezze. |  |
| LOTTO 76: Patch carotideo | Patch carotideo in tessuto a maglia a parete sottile ,doppio velour,impregnato di gelatina di origine animale idrosolubile con rivestimento di fluoropolimero.Bassissima trombogenicità ed incorporamento migliorativo di formazione pseudointimale. Misure: 8mmx 75mm 10mm x 50mm 10mm x 75mm |  |
| LOTTO 77: Protesi vascolare in dacron | Protesi vascolare in dacron con struttura koper, tessuta a maglia , doppio velour, impregnata di gelatina idrosolubile ricoperta di fluoropolimero che ne assicura porosità pari a zero e rende la protesi stessa trattabile con antibiotico riducendo notevolmente rischi di infezioni.Caratteristiche peculiari sono la morbidezza,facile saturabilità, linea guida integrata,impermeabilità al sangue e priva di sfilacciamenti.Sterilizzata a raggi gamma. Tipo e misura Protesi retta misura: 6 mm x 60 cm 7 mm x 60 cm 8 mm x 60 cm 10 mm x 60 cm 7 mm x 70 cm 8mm x 70 cm rinforzata 8 mm x 70 cm “ 7 mm x 70 cm “ 8 mm x 80cm retta 18mm x 25 cm 20mm x 25 cm 22mm x 25 cm 24mm x 25 cm Protesi biforcata misura: 14 x 7 x 45 cm 16 x 8 x 45cm 18 x 9 x 45cm 20 x10 x 45cm 22 x11 x 45 cm Protesi axillo- bifemorale con separatore di flusso misura mm 8 x 90 cm x 7 x 40 cm mm 7 x 90 cm x 7 x 40 cm |  |
| LOTTO 78 Protesi vascolare in PTFE | Protesi vascolare in PTFE con estremità svasata completamente sagomabile:Il PTFE è costituito da una doppia pellicola a poro aperto che facilita la incorporazione della protesi al tessuto circostante:La parete sottile della protesi facilità la saturabilità e permette di essere tagliata e sagomata.Misure diametro da 6,7, e 8 mm con lunghezza da 40 a 80 cm |  |
| LOTTO 79 EMOSTATICI | 1) Emostatico assorbibile in cellulosa ossidata e rigenerata con pH acido in forma compatta Misure (cm). 2,5X2,5. 5X7,5. 7,5X10. 15,2X22,9. |
|  | 2) Emostatico assorbibile in cellulosa ossidata e rigenerata con pH acido in forma compatta Misure (cm). 2,5X2,5. 5X7,5. 7,5X10. 15,2X22,9. |
|  | 3) Emostatico assorbibile in cellulosa ossidata e rigenerata con pH acido in forma microfibrillare Misure (cm). 2,5X5,1. 5,1X10,2. 10,2X10,2. |
|  | 4) Emostatico in gelatina suina Misure (cm). 7X5X1. in polvere da 1 gr. |
| LOTTO 80: FIBRE LASER | FIBRA LASER OPERATIVA CON KIT PER PROCEDURE LASER IL KIT CON FIBRE DA 55 CM CONTIENE: Speciale fibra laser flessibile interstiziale da 600 micron dotata di marker removibile e dispositivo ELVeS-Lok per blocco fibra- catetere Speciale catetere da 5 F 55 cm per cateterismo venoso con marker terminali per introduzione in vena, punta ecogenica ad attacco speciale per integrazione con dispositivo di blocco della fibra laser ELVeS-Lok Dilatatore interno per catetere con terminale conico ed ecogenico Sondino J in materiale teflonato ed ecogenico da 0,035” per cateterismo e relativo posizionamento alla giunzione safeno-femorale da 150 cm Ago per cutaneo 19G 7 cm Materiale operativo per l’utilizzo specifico di tutto il materiale presente nel kit e descrizione step by step della procedura operatoria ELVeS Etichetta rimovibile con informazioni del lotto per registro operatorio e cartella clinica |  |
|  | IL KIT CON FIBRE DA 98 CM CONTIENE: Speciale fibra laser flessibile interstiziale da 600 micron dotata di marker removibile e dispositivo ELVeS-Lok per blocco fibra-catetere Speciale catetere da 5 F 98 cm per cateterismo venoso con markers terminali per introduzione in vena, Punta ecogenica ad attacco speciale per integrazione con dispositivo di blocco della fibra laser ELVeS-Lok Dilatatore interno per catetere con terminale conico ed ecogenico Sondino J in materiale teflonato ed ecogenico da 0,035” per cateterismo e relativo posizionamento alla giunzione safeno-femorale da 220 cm. Ago per cutaneo 19 G 7 cm Materiale operativo per l’utilizzo specifico di tutto il materiale presente nel kit e descrizione step by step della procedura operatoria ELVeS Etichetta rimovibile con informazioni del lotto per registro operatorio e cartella clinica. |  |
| lotto 81: FIBRA LASER | Fibra standard per laser dornier medilas d fibertom, predisposte per l'utilizzo con i sistemi di protezione lps- sistema anticarbonizzazione della fibra fibertom- dispositivo per il controllo della temperatura sulla fibra e sul tessuto. lunghezza 3,5 m ,diametro 1 mm,diametro guida 600 micron confezione da 10 pezzi. |  |
| lotto 82: FIBRA LASER | Le fibre ottiche oggetto della fornitura saranno fibre monouso HCS/Silica con coating in Tefzel..co calibri disponibili da 200,300,400e 600 micrnon,confezioni da 10 pezzi. Il particolare tipo di cladding le rende assolutamente sicure per il trasporto multimodale della radiazione laser 808nm combinata con la radiazione rossa (635nm) del raggio di puntamento, garantendo all’utilizzatore l’assoluta certezza che i parametri impostati a display sul dispositivo laser corrispondono a quelli in uscita alla fibra ottica senza dispersione dovuta ad angoli o al rapporto tra gli indici di rifrazione di cladding e core della fibra. La flessibilità della fibra è stata testata in laboratorio specializzato e corrisponde ad angoli di rottura prossimi agli 80° ed una circonferenza in curvatura massima che varia a seconda del diametro della fibra da due centimetri a 15cm con conseguente piccolo raggio di curvatura così da rendere l’utilizzatore certo anche di evitare lo spezzarsi della fibra durante l’intervento. |  |
|  | MEDICAZIONI |  |
| lotto 83 | Pellicola biologica riepitilizzante costituita da una matrice in cellulosa cristallina al 77% (Crystacell 77) formati: 6x9 cm, 9x12 cm, 12x8 cm. |  |
| LOTTO 84 | Soluzione super ossidata per il trattamento della cute lesa a base di acqua ossidata (H2O), ipoclorito di sodio NaOCI , acido ipocloroso HOCI, perossido di idrogeno H2O2, Ozono O3, diossido di Cloro CIO2, Idrossido di sodio NaOH, carbonato di sodio Na2 CO3 e clorulo di sodio NaCl nelleseguenticonfigurazioni 4x5000ml 24x500 ml. Bende in cotone 100% elasticizzate all'ossido di zinco e all’ossido di zinco ed ittiolo e all’ossido di zinco e cumarina non aderenti, per il trattamento delle ulcere varicose e post-flebitiche. Devono rimanere umide a lungo e devono essere facile da rimuovere. La percentuale di ossido di zinco deve essere compresa tra il 6% e il 10%. Ossido di zinco Misura 10 cmx6m Ossido di zinco ed ittiolo Misura 10cmx6m Ossido di zinco e cumarina Misura 10cmx6m |  |
| lotto 85 |  |  |
| LOTTO 86 | Medicazione antisettica in carbone attivo ed argento elementare non a rilascio, impregnato con lo 0,18% (in peso) di argento, rivestita da 2 strati di tnt termosaldati a caldo e (privi di colla), non aderente, zaffabile, soffice e conformabile, utilizzabile da entrambi i lati. Misure: 6,5 X 9,5 cm; 10,5 X 10,5 cm; 10,5 X 19,5 cm. |  |
| LOTTO 87 | Medicazione antisettica assorbente in idroalginato di calcio con fibre di nylon a rilascio controllato e bilanciato di argento, compreso tra due strati non aderenti di Ema (etilmetilacrilato) Misure (cm): 5X5, 11X11, 10X20, 2,5X30,5. |  |
| LOTTO 88 | Medicazione non aderente in rayon viscosa imbevuta di petrolatum, porosa e non occlusiva, estensibile longitudinalmente e ritagliabile. Misure: 7,5 X 7,5 cm; 7,5 X 20 cm; 7,5 X 40 cm; sagomato per le dita delle mani e dei piedi misure small, medium, large e x-large. |  |
| LOTTO 89 | Medicazione antisettica non aderente in rayon viscosa e petrolatum impregnata con un emulsione contenente il 10% di iodio povidone a rilascio graduale, porosa, non occlusiva e ritagliabile. Misure: 5X5 cm; 10X10 cm. |  |
| LOTTO 90 | Medicazione in schiuma di poliuretano idropolimerica, pluristratificata, sterile, con bordo adesivo. Rimozione atraumatica della medicazione. La schiuma deve presentare i seguenti valori dei parametri internazionali: La Traspirabilità (MVTR=MOIST VAPOUR TRASPIRATION) maggiore o uguale a 10.900 g/m2/72 h, la capacità assorbente (ABS) maggiore o uguale a 6.600 g/m2/72 h e la capacità di gestione totale dei fluidi-trattenere e non rilasciare i fluidi (TFHC) maggiore o uguale a 17.600 g/m2/72 h. I valori suddetti devono essere esibiti in scheda tecnica e validati da studi clinici Misure: 11X11 cm; 15X15 cm;18X18 cm sacrale; 26,5X20 cm heel. |  |
| lotto 91 | Medicazione sterile in schiuma di poliuretano idropolimerica, pluristratificata e ritagliabile, non adesiva, non aderente. Rimozione atraumatica della medicazione. Gli strati devono essere saldati su tutta l’intera superficie. La schiuma deve presentare i seguenti valori dei parametri internazionali: La Traspirabilità (MVTR= MOIST VAPOUR TRASPIRATION) maggiore o uguale a 10.500 g/m2/72 h, La capacità assorbente (ABS) maggiore o uguale a 9.600 g/m2/72 h e la capacità di gestione totale dei fluidi-trattenere e non rilasciare i fluidi (TFHC=TOTAL FLUID HANDLING CAPACITY) maggiore o uguale a 20.200 g/m2/72 h. I valori suddetti devono essere esibiti in scheda tecnica e validati da studi clinici. Misure: 11X11 cm; 15X15 cm; 15X20 cm. |  |
| LOTTO 92 | Matrice interattiva, bioriassorbibile, stimolatore della riparazione tissutale, costituita da collagene naturale, cellulosa ossidata e rigenerata. Misure: 74 x 52 x 1mm 148 x 105 x 1mm 148 x 105 x 2mm |  |
| LOTTO 93 | Idrogel trasparente amorfo, ipoallergenico, contenente alginato di sodio al 3%. Confezione singola sterile. Il confezionamento deve essere del tipo a soffietto monodose con beccuccio applicatore. Dosatore da 15 gr, 25 gr |  |
| LOTTO 94 | Sistema terapeutico per il trattamento mediante terapia negativa controllata di lesioni cutanee acute o croniche di diversa natura, superficiali, profonde, sottominate, cavitarie, non infette ed infette, con essudato da medio ad elevato. Caratteristiche dell’ unità motore fissa e portatile: - Range di pressione negativa: da -10 a -200 mmHg, display di semplice ed immediata interpretazione, allarmi sia visivi che acustici , blocco tastiera (per evitare la manomissione da parte del paziente o di operatori non addestrati) ,batteria con autonomia non inferiore a 18 ore, peso inferiore a 2,0 kg, rumorosità inferiore ai 40 dB, assenza di vibrazioni -sistema portatile provvisto di contenitore di raccolta fluidi monouso da 250 ml opaco, dotato di filtro antibatterico interno comprendente,forma anatomica, sistema di prevenzione di fuoriuscita dell’essudato , filtro antiodore e borsa di trasporto per il paziente. -sistema fisso provvisto di contenitore di raccolta fluidi riutilizzabile da 1000 ml e sacca di raccolta monouso -Kit di medicazione sterili, contenenti: etichette doppie per il registro di sala operatoria, telo di copertura, ferri chirurgici monouso, arcella e garze per la detersione della lesione prima dell’applicazione della terapia,centimetro per la rilevazione delle dimensioni della lesione e la documentazione fotografica, garza antimicrobica conformabile, film di chiusura in poliuretano trasparente, in rotolo ritagliabile, drenaggio in silicone e tubo di raccordo all’unità aspirante |  |
| LOTTO 95 | Medicazione antimicrobica in cellulosa biosintetica priva o addizionata di poliesametilene biguanide (PHMB) in grado di assorbire e cedere, contemporaneamente, umidità in base alle condizioni della lesione di controllare il dolore per tutta la durata del trattamento grazie al bilanciamento idrico continuo, di agire sulla cute perilesionale idratandola in maniera ottimale; morbida e conformabile, non si sfalda alla rimozione. Il rilascio di PHMB in essa contenuto, ad ampio spettro antimicrobico, efficace anche contro MRSA e VRE, assicura una rapida gesione dell'infezione: è indicata perciò per il trattamento di lesioni superficiali o profonde, criticamente colonizzate ed infette, con essudato da scarso a medio. Nelle misure:5 x 5 cm, 9 x 9 cm, 14 x 20 cm e tampone da 2 cm x 21 cm |  |
| LOTTO 96 | Medicazione in carbone attivo ed argento in compressa assorbente, costituita da un doppio strato esterno di tnt di poliestere e polietilene (non aderisce al letto della lesione), da uno strato interno in cellulosa assorbente e da un secondo strato interno in carbone attivo impregnato all'argento. : l'essudato viene assorbito e trattenuto all'interno della medicazione, e a contatto con l'essudato, avviene il rilascio di ioni argento che eliminano i batteri in esso contenuti, è efficace anche contro MRSA e VRE, mentre il carbone attivo elimina i cattivi odori. E' indicata per il trattamento di lesioni criticamente colonizzate ed infette, malodoranti, superficiali, con essudato elevato. Nelle misure: 10 x 10 cm , 10 x 20 cm ,20 x 20 cm. |  |
| LOTTO 97 | Sigillante emostatico costituito da albumina di siero bovino, chiotosano , glutaraldeide modificata, ialuronato di sodio e carbossimetilcellulosa. Il prodotto va applicato all’ esterno del vaso nel punto dell’ anastomosi fra una protesi/patch vascolare sintetico ed un vaso originario sulla linea di sutura evitando cosi’ perdite ematiche nel momento in cui viene ristabilita la circolazione. Il sigillante viene applicato con una siringa la quale contiene quattro ml di sigillante emostatico. |  |
| LOTTO 98 MEDICAZIONI STERILE ASSORBENTI BATTERI IN POLIURETANO ESPANSO | MEDICAZIONI STERILE ASSORBENTI BATTERI IN POLIURETANO ESPANSO con struttura a nido d’ape. Medicazioni sterili assorbenti batteri in poliuretano espanso con struttura a nido d’ape Misure: cm 15 x 10 x 0.5 confezioni da 30 cm 15 x 10 x 1 confezioni da 20 o 140 cm 24 x 16 x 1 confezioni da 10 o 70 |  |
| LOTTO 99 Medicazione bioattiva a base di Hyaff | Medicazione bioattiva assorbente a base di microgranuli di Hyaff estere dell’acido ialuronico e alginato di sodio Conf. da 5 buste da 2 gr. |  |
| LOTTO 100 Medicazione Spray in argento | Medicazione spray da 125 ml in argento associato ad altre sostanze |  |
| LOTTO 101 Medicazione bioattiva a base di Hyaff | Medicazione a base di Hyaff, estere dell’acido ialuronico Mis 10x10 conf. da 2 medicazioni – Mis 5x5 conf. da 5 medicazioni |  |
| LOTTO 102 SOSTITUTI DERMICI | MATRICE DI ELASTINA E COLLAGENE PER LA RIGENERAZIONE DERMICA nelle misure 5x5cm, 10x12,5cm, 10x25cm,20x25cm. Matrice di rigenerazione dermica costituita da: - Uno strato di silicone la cui microporosità controllata presenta un tasso di permeabilità Al vapore acqueo simile a quello della cute normale - Una matrice tridimensionale formata da collagene con un rapporto di glucosaminoglicano di 92/8 favorisce la crescita cellulare e la rigenerazione della struttura del derma, minimizza la risposta infiammatoria, assicura una resistenza specifica alla degradazione della collagenesi. |  |
| LOTTO 103 | Matrice bio-induttiva costituita da due strati: -lo strato interno è una matrice tridimensionale bio-assorbibile in forma di tessuto non-tessuto di acido ialuronico esterificato (puro HYAFF); -lo strato esterno consistente in una pellicola trasparente e flessibile di elastomero sintetico non bio-assorbibile, che permette il monitoraggio della lesione e del grado di essudazione. E’ un dispositivo indicato nel trattamento di grosse perdite di sostanza, ulcere croniche e traumatismi, i cui formati disponibili sono: 5x5 cm conf da 10 pz 10x10 cm conf da 1 pz 10x20 cm. conf da 1 pz |  |
| LOTTO 104 | Stent esterno impiantabile chirurgicamente in sede di valvola venosa. |  |
| LOTTO 105 Gel Idrocolloide | Crema-Gel Idrocolloide ad alta saturazione d’acqua all’argento micronizzato ad attivita’ antibatterica. |  |
| LOTTO 106 Soluzione salina | Soluzione salina all’argento ad attivita’ antibatterica antinfiammatoria per la detersione delle lesioni cutanee. |  |
| LOTTO 107 Medicazione | Medicazione sterile non aderente alla lesione con tampone centrale all’argento Micronizzato ad attivita’ antibatterica. |  |
| LOTTO 108 Medicazione in poliuretano | Film di poliuretano con tampone centrale rivestito di argento metallico ad azione antibatterica. |  |
| LOTTO 109 Argento metallico spray | Argento metallico catadinico micronizzato ad attività antibatterica. |  |
| LOTTO 110 Tensioattivi detergenti spray | Tensioattivi detergenti, Biostimoline vegetali ed acqua trattata all’argento. |  |
| LOTTO 111 Cellulosa ossidata | Cellulosa ossidata riassorbibile PH acido riassorbimento completo tra 15/20 gg. |  |
| LOTTO 112 Adesivo tissutale | Adesivo tissutale sterile in N-Butylcianoacrilato al 90% e 20 Ctyl-cianoacrilato al 10% dotato di applicatore “Flow control” |  |
| LOTTO 113 Tutori elastocompressivi | Tutori elastocompressivi composti da una calza antitrombo bianca + una calza di 1 Kl in cotone sulla pelle, a punta aperta, un introduttore, due calze salva-medicazione. |  |
| LOTTO 114 Uncini di Muller | Uncini di Muller in varie misure. |  |
| LOTTO 115 Kit per procedura laser delle varici ELVeS Radial ID-T | Il Kit ELVeS Radial ID-T include la prima fibra laser ad emissione Radiale (360°) utilizzata per i trattamenti laser della grande e piccola safena in pazienti affetti da reflusso venoso superficiale. Il materiale contenuto è sterile e monouso imbustato singolarmente. Il kit per procedura ELVeS Radial è certificato per applicazioni laser endovascolari e contiene: * Fibra ottica in teflon , con markers centimetrati e ogni 10 cm , con terminale ecogenica e ad emissione radiale ( Radial ® ) a 360° con le seguenti caratteristiche - Emissione luce laser in modalità radiale per cammino ottico di 1 mm per attività diretta sulla parete venosa - Lunghezza della fibra 2,5 m.- Utilizzata in combinazione con Laser ELVeS a diodi permette di ottenere obliterazione venosa a 4 watt in assenza di anestesia e in assenza di dolore e complicanze post operatorie - Sistema R-Fid Technology per il riconoscimento automatico del laser e relative impostazioni di potenza erogabile * Set da accesso percutaneo composto da filo guida J , ago percutaneo, catetere 6 Franc da 15 mm Il Kit per procedure ELVeS Radial ha le certificazioni di sicurezza , Fda approval , ed è registrato al ministero della salute sezione del registro dei dispostivi medici. |  |

| LOTTO 116 Stent esterno impiantabile chirurgicamente in sede di valvola venosa | Stent esterno impiantabile chirurgicamente in sede di valvola venosa utilizzabile per la riparazione di valvole venose incontinenti nella malattia varicosa. |
| --- | --- |
| LOTTO 117 | Clips monouso atraumax lunghezza 12mm con inserti di diverso materiale(soft-soft,soft-fibra),diversa forza(1\2 forza,1\4 forza, 3\4 forza). Occlusori malleabili monouso 60mm cm 17 Occlusori malleabili monouso 90mm cm 17 Impugnatura pluriuso per occlusore malleabile Inserti monouso per clamp pluriuso con angolo morso:dritto,34°,60°,65°,Wylie,Bahnson,Debakey lunghezza morso da 30-90mm Cateteri per trombectomia latex-free diametro da 3-10fr lunghezza da 40-80cm Cateteri per embolectomia latex-free diametro da 2-7fr lunghezza da 40-80cm Cateteri per embolectomia a due vie diametro da 3-7fr lunghezza da 40-80cm con pallone da 5-14mm(devono essere compatibili con filo guida da 0,035 e introduttore da 6fr) |
| LOTTO 118 DRENAGGIO PIATTO | Drenaggio piatto in silicone con e senza trocar: lunghezza drenaggio 7mmx20cm-10mmx20cm lume 3.0,3.7mm lungh.100cm Trocar 13cm (s) perforato ¾ e perforato totalmente. |
| LOTTO 119 DRENAGGIO TONDO | Drenaggio tondo in silicone con e senza trocar: lunghezza drenaggio fr 10-15-19 lungh.100cm O.D. 3.3mm-5.0mm-6.3mm I.D. 1.4mm-1.6mm-2.8mm-3.0..standard. Lungh.perforazione 22cm-23cm Trocar 13cm. |

| LOTTO N. 120 FILM DI POLIURETANO STERILE | Film di Poliuretano sterile che mantiene i livelli di umidità ottimali per la cicatrizzazione delle ferite. Consente lo scambio di umidità e ossigeno tra lesione ed ambiente esterno non permettendo però il passaggio e la contaminazione di liquidi e batteri dall’esterno verso l’interno. La medicazione è sottile, trasparente, elastica e flessibile. Consente il controllo della lesione senza la rimozione della stessa, al fine di evitare spreco di materiale. Non si arriccia durante l’applicazione della medicazione e la manipolazione asettica,con guanti di materiale plastico, può essere eseguita anche con una sola mano. La rimozione della medicazione è completamente a traumatica. Tipo medicazione; Misure in cm.. Film di poliuretano trasparente; 5x7. Film di poliuretano trasparente; 10x12. Film di poliuretano trasparente; 15x20. Film di poliuretano trasparente; 10x20. Film di poliuretano trasparente; 20x25. Film di poliuretano trasparente; 4x4. |
| --- | --- |
| LOTTO N. 121 MEDICAZIONE IN GARZA PRESATURATA DI CLORURO DI SODIO IPERTONICO | Medicazione in garza presaturata di cloruro di sodio ipertonico al 20%in soluzione acquosa utilizzabile per la detersione di ferite infette e lesioni cavitarie infette. Tipo medicazione; Misure in cm.. Medicazione in garza presaturata di cloruro di sodio; 15x17. Medicazione in garza presaturata di cloruro di sodio; 1,2x4,5 m. |
| LOTTO N. 122 MEDICAZIONE STERILE ANTISETTICA PER SITI DI DRENAGGIO | Medicazione sterile antisettica per siti di drenaggio composta da una compressa antimicrobica di tessuto-non-tessuto atossico e biocompatibile pretagliata. Medicazione sterile antisettica per siti di drenaggio000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000edicazione primaria per siti di inserzione venosa, tracheotomie, drenaggi toracici, cateteri e siti di drenaggio, medicazione asciutta con Poliexametilene Biguanide (PHMB) allo 0,2%. Il PHMB in queste medicazioni riduce la colonizzazione batterica e inibisce la penetrazione di batteri attraverso la medicazione. L’effetto barriera sulla medicazione può ridurre le infezioni a spessore parziale o totale. L’efficacia del PHMB è garantita fino a 72 ore. Soffice, confortevole, non aderente e senza sfilacciature in modo da potersi adattare facilmente alla superficie della ferita (drenaggi, tubi, ecc.). La compressa per drenaggio pretagliata, è pronta per essere usoatacon cateteri, tubi di drenaggio, ecc. e non richiede tagli o strappi. Formati 10x10 cm e 5x5 cm |
| LOTTO N. 123 MEDICAZIONE STERILE ANTISETTICA | Medicazione sterile antisettica soffice ed asciutta, pre-lavata, con modello di tessitura intrecciata e piegato in riquadri, ad alta consistenza ed assorbenza la sua particolare tramatura la rende unica. Medicazione asciutta con Poliexametilene Biguanide (PHMB) allo 0,2%. L’attività antimicrobica del PHMB in queste medicazioni riduce la colonizzazione batterica e inibisce la penetrazione di batteri attraverso la medicazione. L’effetto barriera sulla medicazione può ridurre le infezioni a spessore parziale o totale. L’efficacia del PHMB è garantita fino a 72 ore. Appositamente studiata per risultare soffice, confortevole e senza sfilacciature in modo da potersi adattare a tutti i siti corporei.Formati: Rotolo 11,4cmx3,7m , 15x17 cm |
| LOTTO N. 124 MEDICAZIONE IN SCHIUMA DI POLIURETANO IDROATTIVA ANTIMICROBICA | Medicazione in schiuma di poliuretano idroattiva antimicrobica in grado si bilanciare il livello di essudato e la carica batterica. Contenente PHMB (Poliesametilene Biguanide) allo 0,5% che risulta efficace contro gram-positivi, gram-negativi lieviti e funghi fino a 7 giorni. A rapido assorbimento, estremamente soffice in modo da adattarsi alla lesione, può essere usata anche all’interno delle cavità. Il prodotto mantiene la propria integrità anche quando rimane a contatto con la lesione. Tipo medicazione; Misure in cm.. Schiuma di poliuretano con PHMB; 5x5. Schiuma di poliuretano con PHMB; 8,8x7,5 fenestrato. Schiuma di poliuretano con PHMB; 15x15. Schiuma di poliuretano con PHMB; 10x10. Schiuma di poliuretano con PHMB; 10x20. Schiuma di poliuretano con PHMB; 20x20. |
| LOTTO N. 125 MEDICAZIONE IN SCHIUMA DI POLIURETANO IDROATTIVA IMPERMEABILE | Medicazione in schiuma di poliuretano idroattiva impermeabile su un lato con film di poliuretano in superficie, funge da barriera per l’ingresso di sostanze dall’esterne verso l’interno della medicazione in grado si bilanciare il livello di essudato e la carica batterica. Contenente PHMB (Poliesametilene Biguanide) allo 0,5% che risulta efficace contro gram-positivi, gram-negativi lieviti e funghi fino a 7 giorni. Tipo medicazione; Misure in cm.. Schiuma di poliuretano impermeabile con PHMB; 10x10. Schiuma di poliuretano impermeabile con PHMB; 7,5x8,8 fenestrato. |
| LOTTO N. 126 DISCO ANTIMICROBICO IN SCHIUMA DI POLIURETANO | Disco antimicrobico in schiuma di poliuretano impregnato di PHMB allo 0,5%, che possa essere lasciato in sede fino a 7 giorni, nelle seguenti misure: - 2,54 Cm di diametro, foro 4mm - 2,54 cm di diametro, foro 7mm |
| LOTTO 127 COLLAGENE EMOSTATICO DI ORIGINE BOVINA | Collagene emostatico di origine bovina, microfibrillare attivo al 100% secco, sterile, fibroso ed insolubile nelle seguenti tipologie e misure: - fiocco da 1gr in vasetto contenitore - fiocco da 5gr in vasetto contenitore - falda da 35x35x1mm - falda da 70x35x1mm - falda da 70x70x1mm - siringa precaricata con fiocco da 1gr lunghezza utile 16,5cm - Tampone da 2x6,25cm (12,5cm2) - Tampone da 8x6,25cm (50cm2) - Tampone da 8x12,5cm (100cm2) |
| LOTTO 128 COLLAGENE EQUINO | Collagene equino rinaturato biodegradabile, impregnato di gentamicina solfato, per emostasi locale di emorragie capillari, parenchimatose e attive localizzate nei siti chirurgici ad alto rischio di infezione, composizione di ogni cm2: 2,8mg di collagene e 2,0mg di gentamicina solfato. Misure disponibili - 5cmx5cmx0,5cm - 10cmx10cmx0,5cm - 5cmx20cmx0,5cm |
| LOTTO 129 COSAFIX | Sistema di compressione e bendaggio per accessi femorali e radiali in poliuretano, comprensivo di sistema di fissaggio riposizionabile in similvelcro e dispositivo di pressione a forma cilindrica in poliestere, monouso ipoallergenico latex-free. Struttura a tre strati, elasticità con allungamento con peso di 900gr e larghezza di 150mm. Non sterile e monopaziente. |
| LOTTO 130 ENDOPROTESI | ENDOPROTESI PER ANEURISMA DELL’AORTA ADDOMINALE 3 pezzi - Stent aortico corpo principale biforcato, realizzato con struttura Z-Stent in acciaio inox autoespandibile e rivestito in Woven Polyester, punti di sutura in prolene, marker radiopachi in oro; dotato di una parte free flow prossimale con uncini, per aggancio sopra renale. Diametro endoprotesi pari a 22, 24, 26, 28, 30, 32 e 36mm, lunghezza lato controlaterale 82, 96, 111, 125 e 140, ad eccezione della 36 le cui lunghezze sono 95, 113, 131 e 149. Il componente viene fornito precaricato sul dispositivo Z-TrakTM Plus Introducer armato con rivestimento idrofilico del diametro di 18, 20 o 22fr. Sterile e monouso. - Stent aortico componente iliaco; realizzata con struttura Z-Stent in acciaio inox e rivestita in Woven Polyester, punti di sutura in prolene. Diametro distale pari a 8 e 10mm lunghezza utile 37, 54, 71, 88, 105 e 122, diametro 12 e 14mm lunghezza utile 39, 56, 73, 90, 107 e 124mm e diametro 16, 18, 20, 22 e 24mm, lunghezza utile 39, 56, 73, e 90mm. Il componente viene fornito precaricato sul dispositivo di introduzione H&L-B One-ShotTM Introducer valvolato del diametro di 14 o 16fr. Sterile e monouso. |
| LOTTO 131 ENDOPROTESI PER ANEURISMA DELL’AORTA ADDOMINALE MODELLO AORTOUNILIACO | ENDOPROTESI PER ANEURISMA DELL’AORTA ADDOMINALE MODELLO AORTOUNILIACO - Stent aortico modello aortouniliaco, realizzata con struttura Z-Stent in acciaio inox e rivestita in Woven Polyester, punti sutura in prolene e parte free flow con uncini per aggancio sopra renale. Diametro prossimale pari a 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 e 36mm, diametro distale pari a 12mm, lunghezza totale 113, 131, 149 o 157mm. Endoprotesi precaricata con dispositivo di introduzione H&LB One-ShotTM Introducer (40cm di lunghezza). - Stent aortico modello renu, realizzata con struttura Z-Stent in acciaio inox e rivestita in Woven Polyester, punti sutura in prolene e parte free flow con uncini per aggancio sopra renale. Diametro prossimale pari a 22, 24, 26, 28, 30 e 32mm, diametro distale pari a 12mm, lunghezza totale 108 e 125mm e diametro 36mm lunghezza totale 116mm. Endoprotesi precaricata con dispositivo di introduzione H&LB One-ShotTM Introducer (40cm di lunghezza). - Stent aortico modello renu, realizzata con struttura Z-Stent in acciaio inox e rivestita in Woven Polyester, punti sutura in prolene e parte free flow con uncini per aggancio sopra renale. Diametro prossimale pari a 22, 24, 26, 28, 30, 32 e 36mm, con pari diametro distale e lunghezza totale 43 e 62mm. Endoprotesi precaricata con dispositivo di introduzione H&LB One-ShotTM Introducer (40cm di lunghezza). Stent aortico, occlusore iliaco, realizzato con struttura Z-Stent in acciaio inox e rivestito in Woven Polyester , punti di sutura in prolene. Diametro pari a 14, 16, 18, 20, 22 e 24mm, lunghezza 30mm. Il componente viene fornito precaricato sul dispositivo di introduzione H&L-B One-ShotTM Introducer Sterile e monouso. |
| LOTTO 132 BRANCH IPOGASTRICA | BRANCH IPOGASTRICA - Stent aortico, componente iliaco biforcato per branch ipogastrico , realizzata con struttura Z-Stent in acciaio inox e rivestita in Woven Polyester, punti di sutura in polene, marker radiopachi in oro nella parte prossimale e nella biforcazione ipogastrica, diametro distale 10 e 12mm, prossimale 12mm, biforcazione 8mm, lunghezza dalla parte prossimale alla biforcazione esterna ipogastrica 45 o 61mm. il componente viene fornito precaricato sul dispositivo Z-TrakTM Plus Introducer armato con rivestimento idrofilico .Sterile e monouso. - Stent aortico estensione per componente iliaco biforcato ad elica, con diametro 12mm e lunghezza 59 o 76mm; il componente viene fornito precaricato sul dispositivo Z-TrakTM Plus Introducer armato con rivestimento idrofilico .Sterile e monouso. |
| LOTTO 133 ENDOPROTESI PER ANEURISMA DELL’AORTA ADDOMINALE MODELLO FENESTRATO | ENDOPROTESI PER ANEURISMA DELL’AORTA ADDOMINALE MODELLO FENESTRATO - Stent aortico Fenestrato ad uno stent, parte prossimale realizzato con struttura Z-Stent in acciaio inox e rivestito in Woven Polyester, punti di sutura in prolene e polipropilene, marker radiopachi in oro; dotato di una parte free flow prossimale con uncini, per aggancio sopra renale, Dotato inoltre di orifizi/aperture (piccole/grandi fenestrazioni o Scallop) nel tessuto (Polyester) contornate da rinforzi in nitinolo avvolto da sutura di prolene hai margini di tali aperture. Diametro prossimale 24, 26, 28, 30 e 32mm lunghezza totale 76, 91, 106 e 121mm.diametro 34 e 36 lunghezza totale 84, 99, 114, e 129. Endoprotesi precaricata con dispositivo di introduzione H&LB One-ShotTM Introducer con valvola Captor (con regolazione di calibro del diametro di passaggio) in PTFE (introduttore: lunghezza 50cm, diametro 20fr). Sterile e monouso. - Stent aortico Fenestrato a due stent, parte prossimale realizzato con struttura Z-Stent in acciaio inox e rivestito in Woven Polyester, punti di sutura in prolene e polipropilene, marker radiopachi in oro; dotato di una parte free flow prossimale con uncini, per aggancio sopra renale, Dotato inoltre di orifizi/aperture (piccole/grandi fenestrazioni o Scallop) nel tessuto (Polyester) contornate da rinforzi in nitinolo avvolto da sutura di prolene hai margini di tali aperture. Diametro prossimale 24, 26, 28, 30 e 32mm lunghezza totale 94, 109 e 124mm.diametro 34 e 36 lunghezza totale 107, 122 e 137. Endoprotesi precaricata con dispositivo di introduzione H&LB One-ShotTM Introducer con valvola Captor (con regolazione di calibro del diametro di passaggio) in PTFE (introduttore: lunghezza 50cm, diametro 20fr). Sterile e monouso. - Stent aortico corpo biforcato, realizzato con struttura Z-Stent in acciaio inox e rivestito in Woven Polyester, punti di sutura in prolene e polipropilene, marker radiopachi in oro; Diametro distale omolaterale 12, 16, 20 e 24mm, lunghezza lato controlaterale 76, 94, 109 e 124mm. Il componente viene fornito precaricato sul dispositivo di introduzione H&L-B One-ShotTM Introducer con valvola Captor (con regolazione di calibro del diametro di passaggio) in PTFE (introduttore: lunghezza 40cm, diametro 20fr.). Sterile e monouso. |
| LOTTO 134 ENDOPROTESI PER ANEURISMA DELL’AORTA TORACICA | ENDOPROTESI PER ANEURISMA DELL’AORTA TORACICA - Stent aortico toracica prossimale, realizzata con struttura Z-Stent in acciaio inox e rivestita in Woven Polyester, punti sutura in prolene, parte prossimale endoprotesi fornita di barbs per ancoraggio. Diametro 22 e 24mm lunghezza 115mm, diametro 26 lunghezza 134, diametro 28, 30 e 32mm lunghezza 120, 120 e 200mm, diametro 34, 36 e 38mm lunghezza 127, 152 e 202mm, diametro n40 e 42mm lunghezza 108, 135, 162 e 216mm. Il componente viene fornito precaricato sul dispositivo Z-TrakTM Plus Introducer armato con rivestimento idrofilico. Sterile e monouso. - Stent aortico toracica prossimale conica, realizzata con struttura Z-Stent in acciaio inox e rivestita in Woven Polyester, punti sutura in prolene, parte prossimale endoprotesi fornita di barbs per ancoraggio; Diametro 32, 34, 36, 38, 40 e 42mm, il calibro distale rastremato è inferiore di 4mm rispetto al calibro prossimale, lunghezza 152, 157, 158, 160, 197, 202 e 208mm. Il componente viene fornito precaricato sul dispositivo Z-TrakTM Plus Introducer armato con rivestimento idrofilico. Sterile e monouso. - Stent aortico toracica distale, realizzata con struttura Z-Stent in acciaio inox e rivestita in Woven Polyester, punti sutura in polene, dotato di una parte free flow distale con uncini per ancoraggio. Diametro 28, 30 e 32mm lunghezza 127, 147 e 207mm, diametro 34, 36 e 38mm lunghezza 136 e 186mm, diametro 40 e 42mm lunghezze 144 e 198mm. Il componente viene fornito precaricato sul dispositivo Z-TrakTM Plus Introducer armato con rivestimento idrofilico. Sterile e monouso. |
| LOTTO 135 KIT ACCESSORI PER PROCEDURA DI ENDOPROTESI ADDOMINALE | Kit accessori per procedura di endoprotesi addominale composto da: 2 aghi, 2 introduttori 7fr, guida standard 35inch. lunga 145cm, due guide extra stiff lunderquist 260mm, catetere Dritto, catetere PIG, catetere PIG centimetrato, catetere VANSCHIE2, catetere BELL 1.5, catetere C2 e pallone CODA da 32mm di diametro. Sterile e monouso. |
| LOTTO 136 KIT ACCESSORI PER PROCEDURA DI ENDOPROTESI FENESTRATA | Kit accessori per procedura di endoprotesi fenestrata, composto da: 2 guide Rosen Heavy Duty 260mm, 2 CFM-100 Check-Flo® Performer® Side-Arm Adapter, 2 KSAW-… Flexor® Tuohy-Borst Side-Arm Introducer 7fr lunghezza 55cm ed un itroduttore 20fr lunghezza 30cm. Sterile e monouso. |
| LOTTO 137 KIT ACCESSORI PER PROCEDURA ENDOPROTESI TORACICA | Kit accessori per procedura endoprotesi toracica composto da: 1 introduttore 5fr, guida roadrunner 180mm, guida extra stiff lunderquist 260mm, catetere PIG centimetrato e pallone CODA da 40mm. di diametro. Sterile e monouso. |
| LOTTO 138 ESTENSIONE AORTICA CORPO PROSSIMALE | Estensione aortica corpo prossimale. realizzato con struttura Z-Stent in acciaio inox e rivestito in Woven Polyester , punti di sutura in prolene. Diametro pari a 22, 24, 26, 28, 30 e 32mm, lunghezza 39 e 58mm diametro 36mm lunghezza 50 e 73mm. Il componente viene fornito precaricato sul dispositivo di introduzione H&L-B One-ShotTM Introducer. Sterile e monouso. |
| LOTTO 139 ESTENSIONE ILIACA | Estensione iliaca, realizzata con struttura Z-Stent in acciaio inox e rivestita in Woven Polyester , punti di sutura in prolene. Diametro pari a 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24mm, lunghezza totale 55mm. Sterile e monouso. Il componente viene fornito precaricato sul dispositivo di introduzione H&L-B One-ShotTM Introducer. Sterile e monouso. |
| LOTTO 140 CONVERTITORE | Convertitore, realizzato con struttura Z-Stent in acciaio inox e rivestito in Woven Polyester , punti di sutura in prolene. Diametro prossimale 24, 28, 32 e 34mm, diametro distale 12mm, lunghezza 80mm. Il componente viene fornito precaricato sul dispositivo di introduzione H&L-B One-ShotTM Introducer. Sterile e monouso. |
| LOTTO 141 ESTENSIONE TORACICA DISTALE | Estensione toracica distale realizzata con struttura Z-Stent in acciaio inox e rivestite in Woven Polyester , punti di sutura in prolene. Diametro 22, 24, 26, 28, 30 e 32mm lunghezza 80mm, diametro 34, 36 e 38mm lunghezza 77mm, diametro 40 e 42mm lunghezzaq 81mm. Il componente viene fornito precaricato sul dispositivo Z-TrakTM Plus Introducer armato con rivestimento idrofilico. Sterile e monouso. |
| LOTTO 142 ESTENSIONE TORACICA PROSSIMALE | Estensione toracica prossimale realizzata con struttura Z-Stent in acciaio inox e rivestite in Woven Polyester , punti di sutura in polene, parte prossimale endoprotesi fornita di barbs per ancoraggio. Diametro 22, 24, 26, 28, 30 e 32mm lunghezza 80mm, diametro 34, 36 e 38mm lunghezza 77mm, diametro 40 e 42mm lunghezza 81mm. Il componente viene fornito precaricato sul dispositivo Z-TrakTM Plus Introducer armato con rivestimento idrofilico. Sterile e monouso. |
| LOTTO 143 SET INTRODUZIONE PER ARTERIA RADIALE | Set introduzione valvolato, armato, idrofilico e radiopaco per arteria radiale, resistente al kinking ed alle compressioni, guaina da 13cm, dilatatore rastremato da 2.5cm, diametro 5 e 6fr., guida in nitinol con punta in platino da .018inch ed ago per accesso da 21g lungo 4cm. Sterile e monouso. |
| LOTTO 144 SET INTRODUZIONE PER CAROTIDE | Set introduzione armato, idrofilico e radiopaco Shuttle, resistente al kinking ed alle compressioni, lungo, guaina da 80, 90 e 110cm, diametro 4, 5, 6, 7 e 8fr., valvola tuoy borst, accettano guida da .018/.035inch., .018/.038inch con punta radiopaca e banda radiopaca, per carotide. Sterile e monouso. |
| LOTTO 145 SET INTRODUZIONE PER CROSS OVER E PER SELETTIVA RENALE | Set introduzione valvolato, armato, radiopaco secondo Raabe e Ansel, resistente al kinking ed alle compressioni, guaina da 40, 45, 55, 70, 90 E 110cm, diametro 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10 e12fr, con valvola thuoy borst accetta guida da .018/.035inch., .018/38inch., e .038inch., con banda radiopaca. Configurazione della punta dritta, per cross-over e per selettiva renale. Sterile e monouso. |
| LOTTO 146 GUIDA EXTRARIGIDA LUNDERQUIST E AMPLATZ | Guida extrarigida Lunderquist e Amplatz in acciaio inox e rivestimento in teflon per procedure endovascolari dritta e curva da .035inch e .038inch lunga180 e 260cm. Sterile e monouso. |
| LOTTO 147 GUIDE IDROFILICHE IN NITINOL NERE | Guide idrofiliche in nitinol nere, standard e stiff, dritta e angolata da .018inch, .025inch, 035inch e .038inch, lunga 150, 180 e 260cm e . Sterile e monouso. |
| LOTTO 148 MICROGUIDA A SUPPORTO PER INTERVENTISTICA | Microguida a supporto per interventistica, in acciaio inox con rivestimento in PTFE con 3cm di punta in platino e 13.5 cm di punta distale con rivestimento idrofilico, da .014inch, lunghezza 135, 190 e 300cm, o con 4 diverse opzioni di carico della punta 6, 12, 18 o 25gr., rastrematura corta della punta di 10 cm, punta facilmente preformabile. Sterile e monouso. |
| LOTTO 149 CATETERE IN NYLON ARMATO AD ALTO FLUSSO CON PUNTA DISTALE MORBIDA | Catetere in nylon armato ad alto flusso con punta distale morbida, atraumatica ad elevata radiopacità, diametro, 4.1 e 5fr. per guida da .035 e .038inch e NT (non tapered) lunghezza 65, 70, 80, 90 e 100cm, attacco in plastica con 10fori laterali osenza fori laterali, configurazione di punta Dritta, PIG BMC, C1, C2, C3, DAV, H1, JB1, JB2, JB3, MPA, MPB, SIM1, SIM2, SIM3, VAL, VERT, RUC, WNBG, VANSCHIE1, VANSCHIE2, VANSCHIE3, HET. Sterile e monouso. |
| LOTTO 150 CATETERE IN NYLON TOTALMENTE IDROFILICO CON PUNTA DISTALE MORBIDA, ATRAUMATICA | Catetere in nylon totalmente idrofilico con punta distale morbida, atraumatica ad elevata radiopacità, diametro 4, 4,5 5, 5.5 e 6.5fr, per guida da .035inch e .038inch, lunghezza 65, 75, 90, 100, 125 e 135cm., attacco in plastica senza fori laterali, configurazione di punta ANG, KMP, 0, C2, DAV, H1, JB1, JB2, KMP, MAN, , MPA, MPB , RVC, RUC, SIM1, SIM2, SIM3, VERT, VTK, TC, TC-BNK. Sterile e monouso. |
| LOTTO 151 CATETERE SELETTIVO DI SUPPORTO | Catetere selettivo di supporto per facilitare l’attraversamento delle lesioni più difficili; catetere a tre strati di polimero con armatura in acciaio inox, con i 40 cm distali della punta idrofilici , 4 markers radiopachi nei 15 cm distali della punta, con punta dritta o curva. Catetere da 2.6 fr che accetta guida da .014 inch lungo 90 e 150cm , da 4 fr che accetta guida da .035 inch lungo 90, 135 e 150 cm. Sterile e monouso. |
| LOTTO 152 SPIRALE PER EMBOLIZZAZIONE IN INCONEL | Spirale per embolizzazione in inconel, materiale amagnetico con barbs in fibre sintetiche, compatibili con dispositivi MRI, diametro interno .025, .035 e .038inch, lunghezza embolo 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 8, 10, 15 e 20cm e diametro embolo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15 e 20mm. Sterile e monouso. |
| LOTTO 153 SPIRALE PER EMBOLIZZAZIONE IN PLATINO CON BARBS IN DACRON | Spirale per embolizzazione in platino con barbs in dacron da .035 e .018inch diametri 4, 6, 8, 10 e 12mm con lunghezza embolo 14cm completo di sistema d’introduzione, o con barbbbs in fibre sintetiche configurazione Toranado o Hilal. Sterile e monouso. |
| LOTTO 154 CATETERE IN NYLON PER PTA | Catetere in nylon per PTA per angioplastica da 5fr. con palloncino a basso profilo non compliante e semi compliante diametro nominale 5atm. pressione massima di rottura 14/15atm. diametro guida 035.inch 2 markers in oro radiopachi posti all’estremità prossimale e distale del palloncino, via laterale per il gonfiaggio, catetere da 80, 120 e 135cm diametro palloncino da 3 a 12mm lunghezza da 2 a 14cm, completo di Siringa per insufflazione con manometro e display fino a 30Atm, siringa 20cc, stantuffo a vite e sistema di rilascio rapido. Sterile e monouso. |
| LOTTO 155 CATETERE PER PTA PER ANGIOPLASTICA | Catetere per PTA per angioplastica da 4fr. monorail e over the wire con palloncino a basso profilo semi compliante pressione nominale 5atm. pressione massima di rottura rispettivamente da 12 e 14atm. diametro guida 014 e .018.inch 2 markers in oro radiopachi posti all’estremità prossimale e distale del palloncino, via laterale per il gonfiaggio, catetere da 170, 80 e 135cm diametro palloncino rispettivamente da 2, 2.5, 3 e 4mm e da 3 a 8mm lunghezza rispettivamente 2, 4, 6, 8, 12, 16 e 20cm e da 2 a 10cm, completo di Siringa per insufflazione con manometro e display fino a 30Atm, siringa 20cc, stantuffo a vite e sistema di rilascio rapido. Sterile e monouso. |
| LOTTO 156 STENT AUTOESPANDIBILE IN NITINOL | Stent autoespandibile in nitinol montato su sistema d’introduzione armato da 5 e 6 fr over the wire e monorail lungo 80 e 125cm, in teflon con punta distale in polietilene, compatibile rispettivamente con guida .018 e .035 inch completo di impugnatura prossimale in plastica, stent dotato di 8 markers in oro quattro prossimali e quattro distali con misure diametro da 4 a 10mm e lunghezza da 2 a 14cm. Sterile e monouso. |
| LOTTO 157 SET STENT VASCOLARE IN NITINOL | Set stent vascolare in nitinol ad eluzione di Paclitaxel senza polimero, autoespandibile a celle aperte in connessione lineare con lucidatura elettrolitica per l’arteria femorale superficiale, diametro 7fr e shaft da 120cm accetta guida da .035inch, diametro stent 6, 7 e 8mm lunghezza stent 4, 6 e 8cm. Sterile e monouso. |
| LOTTO 158 STENT IN ACCIAIO INOX PREMONTATO SU PALLONE PER STENOSI RENALI. | Stent in acciaio inox premontato su pallone per stenosi renali. Stent con disegno a celle-ibrido, nessun fenomeno di accorciamento ed ottima visibilità, catetere 3.9fr di shaft del tipo monorail, lungo 80 e 135cm, diametro dello stent da 5 a 7mm lunghezza 12-30mm, accetta guida da .014inch, pressione nominale 8atm, pressione di rottura 12atm. Sterile e monouso. |
| LOTTO 159 STENT AUTOESPANDIBILE IN ACCIAIO INOX DI GIANTURCO PER VENA CAVA | Stent autoespandibile in acciaio inox di Gianturco per vena cava, con diametro di 20, 30 o 40mm, lungo 25, 50 o 75cm, sterile e monouso. Il set deve essere fornito completo di sistema d’introduzione con banda radiopaca, introduttore da 10, 11, 12 14fr. lungo 60cm, che accetta guida da .038inch. Sterile e monouso. |
| LOTTO 160 SET PER ESTRAZIONE CORPI ESTRANEI CON CESTELLO A 4 FILI | Set per estrazione corpi estranei con cestello a 4 fili con guaina esterna in teflon radiopaco di Dotter, da 8fr. lungo 95cm., cestello elicoidale e guida esterna in acciaio inox, lunghezza cestello aperto 7cm diametro apertura cestello 3cm. Completo di introduttore da 8fr. valvolato in teflon con valvola prossimale in silicone e via laterale con rubinetto. Sterile e monouso. |
| LOTTO 161 SET PER ESTRAZIONE CORPI ESTRANEI AD ANSA METALLICA | Set per estrazione corpi estranei ad ansa metallica lungo 100cm, da 6.3fr. diametro ansa 25mm, con angolazione a 90° completo di raccordo con via laterale e adattatore tuohy-borst in plastica, impugnatura con morsetto in plastica. |
| LOTTO 162 PROTESI | Protesi in politetrafluoretilene coestruse al carbonio con spirale sottile rimovibile lunghe 70cm , sterile e monouso nelle seguenti tipologie e misure: - senza cuffia diametro 6, 7 e 8mm - con cuffia normale diametro 6, 7 e 8mm - con cuffia piccola per vasi fino a 4mm diametro 6mm |
| LOTTO 163 PROTESI | Protesi in politetrafluoretilene coestruse al carbonio con spirale sottile rimovibile lunghe 80cm, sterile e monouso nelle seguenti tipologie e misure: - senza cuffia diametro 6, 7 e 8mm - con cuffia normale diametro 6, 7 e 8mm - con cuffia piccola per vasi fino a 4mm diametro 6mm |
| LOTTO 164 PROTESI | Protesi in politetrafluoretilene coestruse al carbonio con spirale sottile rimovibile per FAV, sterile e monouso nelle seguenti tipologie e misure: - non armate con cuffia diametro 6 e 7mm lunghezza 30cm - non armate con cuffia diametro 6 e 7mm lunghezza 40cm |
| LOTTO 165 PROTESI | Protesi in politetrafluoretilene coestruse al carbonio con spirale sottile rimovibile coniche, sterile e monouso nelle seguenti tipologie e misure: - coniche diametro 7-4mm lunghezza 70cm - coniche diametro 8-5mm lunghezza 70cm |
| LOTTO 166 SERBATOIO RIGIDO GRADUATO | Serbatoio rigido graduato trasparente da 400ml. con bulbo di gonfiaggio per attivazione palloncino all’interno del serbatoio con valvola antireflusso, aspirazione costante compresa tra 80 e 120 mmHg con connettore ad Y. |
| LOTTO 167 DRENAGGIO ROTONDO | Drenaggio rotondo a 4 scanalature in silicone, sterile e monouso, nelle seguenti misure: - silicone bianco con raccordo corto completamente scanalata da 10, 15 e 19fr; - silicone bianco con raccordo corto e Trocar da 10, 15 e 19fr; - silicone trasparente senza raccordo da 10, 15 e 19fr.; - silicone trasparente senza raccordo con markers e linea radiopaca perpendicolare da 24, 28 e 32fr. |
| LOTTO 168 FORBICE TRIPOLARE | Forbice tripolare monouso per chirurgia da utilizzare su vasi sotto i 7mm, composto da un manipolo preassemblato con cavo di connessione e apertura morso compreso tra 8-9mm con pulsante per avanzamento elettrodo incisorio nelle seguenti misure e diametri: - lunghezza mm.160 diametro 5mm a punta retta - lunghezza mm.160 diametro 5mm a punta curva - lunghezza mm.160 diametro 10mm a punta retta |

| LOTTO 169 KIT DI BENDAGGIO ULCERA CRURIS | Benda in cotone 100% impregnata di pasta all'ossido di zinco e cumarina da utilizzare sulla cute, dal piede ai malleoli cm 8 x 5 m - Benda in cotone 100% impregnata di pasta all'ossido di zinco e cumarina da utilizzare sulla cute, dal piede ai malleoli cm 10 x 5 m - Maglia tubolare in puro cotone 100% per ricoprire il primo strato cm 8 x 2 m 1 - Bende a cortissima estensibilità (40%) per piede e malleoli cm 8 x 5 m - Bende a cortissima estensibilità (40%)da malleoli a ginocchio cm 10 x 5 m Striscia in lattice di gomma, traspirante, per compressione mirata cm 8 x 0,5 x 2 m 1 Pz |
| --- | --- |
| LOTTO 170 KIT DI BENDAGGIO DELLA GAMBA - DAL PIEDE AL GINOCCHIO- PER PAZIENTI CON PATOLOGIE LINFATICHE | Benda in cotone 100% impregnata di pasta all'ossido di zinco e cumarina da utilizzare sulla cute, dal piede ai malleoli cm 8 x 5 mt - Benda in cotone 100% impregnata di pasta all'ossido di zinco e cumarina da utilizzare sulla cute ,dai malleoli al ginocchio cm 10 x 5 mt. - Benda autoaderente (cohesiva) per le dita del piede cm 4 x 4 mt. - Maglia tubolare in puro cotone 100% per ricoprire il primo strato cm 8 x 2 mt. - Benda di schiuma poliuretanica da imbottitura per piede e malleoli cm 8 x 4,5 mt. - Benda di schiuma poliuretanica da imbottitura dai malleoli al ginocchio cm 10 x 4,5 mt. - Bende a cortissima estensibilità (40%) per piede e malleoli cm 8 x 5 mt - Bende a cortissima estensibilità (40%)da malleoli a ginocchio cm 10 x 5 mt |
| LOTTO 171 KIT DI BENDAGGIO PER L'ARTO SUPERIORE, PER PAZIENTI CON PATOLOGIE LINFATICHE | - Benda in cotone 100% impregnata di pasta all'ossido di zinco e cumarina da utilizzare sulla cute, per mano ed avambraccio cm 8 x 5 mt. - Benda autoaderente (cohesiva) per le dita e la mano cm 4 x 4 mt. - Benda in cotone 100% impregnata di pasta all'ossido di zinco e cumarina da utilizzare sulla cute, per il braccio cm 10 x 5 mt. - Maglia tubolare in puro cotone 100% per ricoprire il primo strato cm 8 x 2 mt. - Benda di schiuma poliuretanica da imbottitura per mano e avambraccio cm 8 x 4,5 mt. - Benda di schiuma poliuretanica da imbottitura per il braccio cm 10 x 4,5 mt. - Bende a cortissima estensibilità (40%) per mano e avambraccio cm 6 x 5 mt. - Bende a cortissima estensibilità (40%) per avambraccio da cm 8 x 5 mt. - Bende a cortissima estensibilità (40%) per il braccio da cm 8 x 5 mt. |
| LOTTO 172 MEDICAZIONI IN POLIURETANO ESPANSO A NIDO D’APE | Medicazioni non sterili assorbenti batteri in poliuretano espanso con struttura a nido d’ape Misure: cm 15 x 10 x 2 confezioni da 143 cm 15 x 10 x 1 confezioni da 286 cm 300 x 5 x 0,3 bende non sterili confezioni da 12 rotoli cm 300 x 10 x 0,3 bende non sterili confezioni da 6 rotoli Presìdi in poliuretano espanso con struttura a nido d’ape Lastre antidecubito sacro-coccigeo in poliuretano espanso con struttura a nido d’ape Misure: cm 59 x 49 x 2 supporti confezioni da 28 cm 59 x 49 x 1 “ “ “ “ 56 cm 59 x 49 x 0,5 supporti per l’igiene “ “ 100 cm 55 x 45 x 2 supporti climatizzanti verdi “ “ 7 o 25 Presìdi in poliuretano espanso con struttura a nido d’ape Lastre antidecubito per tutto il corpo in poliuretano espanso con struttura a nido d’ape Misure: cm 200 x 100 x 2 supporti confezioni da 7 cm 200 x 100 x 1 “ “ “ da 14 cm 190 x 90 x 2 supporti climatizzanti verdi “ da 7 |
| LOTTO 173 STENT E MATERIALI PER ANGIOPLASTICA | - Dispositivo di protezione embolica a scambio rapido composto da: Filtro in nitinol rivestito in eparina, con anello prossimale in oro, 2 marker radiopachi, montato su guida in acciaio inox rivestita di PTFE da .014”, lunghezza 320 cm trasformabile in guida a scambio rapido da 190 cm, premontato su catetere portante in pebax da 180 cm a 2 estremità (rilascio e cattura), rivestimento esterno idrofilico distale (20 cm), rivestimento interno in PTFE, compatibile con catetere guida 6F e filo guida .014” e .018”. Misure: 3.0-4.0-5.0-6.0-7.0 mm. - Stent carotideo autoespandibile in nitinol a forma tubolare o a rastremazione a collo di bottiglia (shouldered tapering), a celle aperte, senza accorciamento, con sistema prossimale di ritenzione, marker radiopachi in tantalio, porzioni distali e prossimali arrotondate, impugnatura di rilascio ergonomica sistema “pull-back”, catetere con diverse zone di transizione, punta flessibile e atraumatica, 3 marker di posizionamento sul catetere. Misure: 6-7-8-9-10 mm x 20-30-40-60-80 mm (versione dritta) 10x7 8x6 mm x 30-40 mm (versione rastremata). - Stent periferico autoespandibile, ultraflessibile in nitinol, senza accorciamento, con sistema prossimale di ritenzione (anti-jumping), marker radiopachi in tantalio, porzioni distali e prossimali arrotondate, sezione interna a stella, impugnature di rilascio ergonomiche sistema pull-back, catetere con diverse zone di transizione, punta flessibile e atraumatica, 6Fr e guida .035” compatibile, shaft 120 cm Misure: 5 mm x 20-30-40-60-80-100-120-150-200 mm 6 mm x 20-30-40-60-80-100-120-150-200 mm 7 mm x 20-30-40-60-80-100-120-150-200 mm 8 mm x 20-30-40-60-80-100-120-150-200 mm 9 mm x 20-30-40-60-80-100-120-150 mm 10 mm x 20-30-40-60-80-100-120-150 mm 12 mm x 20-30-40-60-80 mm 14 mm x 20-30-40-60-80 mm. - Palloni OTW per angioplastica compatibili con guida .035” ed introduttore 5F-6F semicomplianti in nylon rivestito in PVP, shaft idrofilico da cm 40-80-135, RBP max 20 atm, profilo punta 0.041”, crossing profile da 0.061” a 0.092”, diametri 3-4-5-6-7-8-9-10-12 lunghezze 15-20-30-40-60-80-100-120-150-200 - Palloni OTW per angioplastica compatibili con guida .014” ed introduttore 4F semicomplinati in nylon idrofilici, shaft idrofilico da cm 90-150, RBP max 18 atm, profilo punta 0.017”, crossing profile da 0.027” a 0.042”, diametri 1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0 lunghezze 20-40-80-120-150-210. - Palloni OTW per angioplastica compatibili con guida .018” ed introduttore 4F-5F, shaft a doppio lume, semicomplianti in nylon rivestito in PVP, shaft idrofilico da cm 90-150, RBP max 14 atm, punta rastremata con profilo 0.024”, crossing profile da 0.038” a 0.065”, 4 markers per lunghezze 150 e 210, diametri 2-2,5-3-4-5-6 lunghezze 20-40-60-80-100-120-150-200. - Cateteri OTW per occlusioni delle arterie periferiche compatibili con guida .035”, .018” e .014”. Costituiti da nylon rivestito in PVP, shaft idrofilico, basso profilo, lunghezze cm 65-90-135-150. - Stent periferico premontato a celle aperte in acciaio 316L “slotted tube”, marker radiopachi in tantalio posizionati alle due estremità, alta forza radiale e flessibilità longitudinale, pallone minimamente compliante in nylon, pressione nominale 8 atm, RPB 10-12 atm, shaft 75-120 cm Misure: 5 mm x 12-17-27-37-57 mm 6 mm x 12-17-27-37-57 mm 7 mm x 12-17-27-37-57 mm 8 mm x 17-27-37-57 mm 9 mm x 17-27-37-57 mm 10 mm x 17-27-37-57 mm - Stent biodegradabile premontato su pallone. Materiale di cui è composto lo stent: acido polilattico completamente solubile. La struttura dello stent è composta da un unico filamento che forma una struttura a zig zag che garantisce una maggiore flessibilità dello stent. Lo stent rimane inalterato per i primi 6 mesi post-impianto, solo dopo inizia il processo di riassorbimento per risultare completamente riassorbito dopo 2 anni . Disponibile nei diametri da 5 mm ad 8 mm e lunghezza da 36 mm. - Guida per interventistica in nitinol rivestita in silicone o in teflon, spirale in tungsteno placcato in oro, punta dritta, angolata a 15° o 45° Misure: diametri .012”, .014”, .018”, .025”, .035”. Lunghezze: 80, 145, 180, 260, 300, 400 - Guida idrofilica con anima in nitinol, copertura in polimero di tungsteno, copertura idrofilica, punta rastremata atraumatica, dritta o angolata a 45°. Misure: .018”- .035” standard, stiff lunghezza 150, 180, 260 mm. - Anse e microanse per recupero corpi estranei e riposizionamento dispositivi, cappio e anima in nitinol, tungsteno placcato in oro, ricoperto in PTFE, sistema per la torsione in alluminio Misure: diametro 5-10-15-20-25-30-35 mm x 120 cm 10-25 mm x 65 cm 2-4-7 mm x 175-200 cm - Aterotomo per il trattamento di lesioni de novo e ristenosi arteriosclerotiche delle arterie periferiche, costituito da un catetere flessibile (lunghezza utile da 110 a135 cm) compatibile con guida da 0,014”. Sull’estremità distale del catetere è situata una lama rotante interna contenuta in un alloggiamento tubolare. L’estremità prossimale del catetere presenta un connettore e una leva di posizionamento da inserire su un azionatore monouso alimentato a batteria. Diametro del catetere mm 1,85 – 2,2 – 2,7. Area di lavoro/compatibilità vaso mm 2,0-3,5 2,5-3,5 4,5-7,0. - Connettore a Y in policarbonato trasparente, con via coassiale e via laterale, la via coassiale è chiusa da una valvola in silicone il cui movimento è azionato da un movimento “su-giù, che garantisce una perfetta emostasi, cono distale luer-lock rotante, via laterale lunga 30/50 cm. Con diverse configurazioni (con torquer, con introduttore guida, connettore “peel-away”). - Sistema di filtrazione cavale in acciaio AISI 316L, radiopaco, non ferromagnetico, 9 gambe di lunghezza diversa, privo di saldature, conservato in posizione aperta, completo di introduttore 7 Fr, guaina, spingitore, ago cannula, guida, accesso femorale, brachiale, giugulare. Recuperabile. - Sistema di recupero e riposizionamento filtro cavale, 9 Fr, accesso giugulare, sistema di aggancio distale in acciaio, con comando prossimale all’operatore. - Guida per angioplastica periferica .014”, a corpo unico, senza giunture, idrofilica con copertura polimerica, alta pushability, torque 1:1, lunghezza 175 cm - Guida per CTO periferiche .018”, a corpo unico, senza giunture, idrofilica (tranne in punta), alta pushability, torque 1:1, lunghezze 175 e 300 cm, carico di punta 12 g - Guida per CTO periferiche .018” rastremata in punta a .013”, a corpo unico, senza giunture, idrofilica (tranne in punta), alta pushability, torque 1:1, lunghezze 175, 300 cm, carico di punta 30 g - Spirale per embolizzazione in platino iridio. Doppio filamento interno in polipropilene, con sistema di rilascio lineare con attivatore manuale. Configurazione 3D da 2 x 1 a 25 x 50 mm, 2D da 1.5 x 2 a 20 x 50, diametro del filamento primario da 0.0115” a 0.045”. |
| LOTTO 174 ELETTROCATETERI A PIATTINA CON POSIZIONAMENTO PERCUTANEO | Generatori Convenzionali, non ricaricabili, Ottopolari e Quadripolare o doppio Quadripolare: - Generatore d’impulsi totalmente impiantabile in Costanza di Corrente. - Ampiezza dell’impulso: compresa tra 0 e 25.5 mA. - Possibilità di memorizzare n. 24 programmi, richiamabili su richiesta del paziente, con possibilità di programmare n. 8 stimolazioni contemporanee a parametri distinti per ogni singolo programma. - Possibilità di collegare il generatore ad elettrocateteri di altre marche, tramite l’ausilio di una particolare estensione. - Possibilità di una connessione diretta con l’elettrocatetere, senza ausilio di estensioni interne. - Possibilità di misurare, e visualizzare l’impedenza con controlli selettivi su ciascun polo. - Funzione di controllo dello stato della batteria con segnalazione del livello di carica e indicazione della durata prevista. - Sistema di programmazione e controllo per medico/paziente. - Modalità stimolazione: Continua, Ciclica, Bolo con possibilità di scelta tra vari cicli on/off. - nelle 24 ore. - Modalità programma: PC-Stim, MultiStim. - Stim Set per programma: da 1 a 8. - Attivabile/disattivabile (on/off) con magnete di controllo o con sistema portatile di programmazione esterno (per il paziente) di controllo e regolazione/variazione dei parametri di stimolazione, nei range impostati dal medico, e per accensione e spegnimento del generatore. Generatori Ricaricabili Doppio Ottopolari: - Generatore d’impulsi totalmente impiantabile ricaricabile in costanza di corrente a 16 poli. - Ampiezza dell’impulso: compresa tra 0 e 25.5 mA. - Frequenza: da 2 a 1200 Hz con incrementi variabili. - Capacità della batteria di 325 mAmp-hours. - Durata della batteria oltre 10 anni a parametri alti. - Limite massimo di profondità per l’impianto dello stimolatore: 2.5 - 3 cm. - Generatore compatibile con tutti gli elettrocateteri, anche già impiantati, senza ausilio di estensioni interna. - Possibilità di una connessione diretta con l’elettrocatetere, senza ausilio di estensioni interne. - Possibilità di memorizzare n. 24 programmi, richiamabili su richiesta del paziente, con possibilità di programmare n. 8 stimolazioni contemporanee a parametri distinti per ogni singolo programma. - Possibilità di misurare, e visualizzare l’impedenza con controlli selettivi su ciascun polo. - Funzione di controllo dello stato della batteria con segnalazione del livello di carica e indicazione della durata prevista. - Il sistema di ricarica con fonte energetica non a contatto con il paziente. - Sistema di programmazione e controllo per medico/paziente. - Modalità stimolazione: Continua, Ciclica, Bolo. - Durata approvata della batteria: 10 anni (dopo 10 anni almeno 24 ore di stimolazione continua a parametri elevati tra due ricariche). - Riserva batteria: fino a 3 mesi, nessuna riprogrammazione necessaria. Elettrocateteri Percutanei quadripolare Elettrocateteri percutanei quadripolari : - Elettrodo distale stimolante in punta. - Disponibile in lunghezze di 30 e 60 cm. - Mandrino dritto e curvo. - Valore dell’impedenza molto bassa da 4 a 6 Ohms. - Possibilità di Elettrocateteri con diametro 1.4mm. ELETTROCATETERE AXXESS QUADRIPOLARE Elettrocateteri percutanei quadripolari : - Elettrodo distale stimolante in punta. - Disponibile in lunghezze di 30 e 60 cm. - Mandrino dritto e curvo. - Valore dell’impedenza molto bassa da 4 a 6 Ohms. - Possibilità di Elettrocateteri con diametro 0,8mm. - Movimento di torsione di 1:1 per tutta la lunghezza dell’elettrocatetere. - Parte terminale dell’elettrocatetere collegabile ad Ipg e/o Estensioni, con diametro di 1.4 mm. Elettrocateteri percutanei ottoplare : - Elettrodo distale stimolante in punta. - Disponibile in lunghezze di 30 e 60 cm. - Mandrino dritto e curvo. - Valore dell’impedenza molto bassa da 4 a 6 Ohms. - Possibilità di Elettrocateteri con diametro 1.4mm. - Copertura di almeno due segmenti vertebrali. Elettrocateteri Chirurgici a Piattina: Elettrocatetere a Piattina doppio quadripolare, doppio ottopolare e sedici-poli su tre file, sagomati anatomicamente (profilo curvo), sedici poli su tre file Copertura di almeno due segmenti vertebrali con le seguenti configurazioni: - Elettrodi: lunghezza di 4 mm, larghezza 2,6 mm, distanziati tra di loro di 3 mm (o 7mm da centro a centro), lunghezza serie 28 mm Piattina: lunghezza 45 mm, larghezza 10 mm, spessore 1,6 mm. Lunghezza dell’elettrocatetere 60 cm. Impedenza da 4 a 6 ohms mx. - Elettrodi: lunghezza di 4 mm, larghezza 4,1 mm, distanziati tra di loro di 3 mm (o 7mm da centro a centro), lunghezza serie 55 mm. Piattina: lunghezza 70 mm, larghezza 7,5 mm, spessore 1,6 mm. Lunghezza dell’elettrocatetere 60 cm. Impedenza da 4 a 6 ohms mx. - Elettrodi: lunghezza di 4 mm, larghezza 4 mm, distanziati tra di loro di 5,9 mm (o 7mm da centro a centro), lunghezza serie 34 mm.Piattina: lunghezza 43 mm, larghezza 7,9 mm, spessore 2,0 mm. Lunghezza dell’elettrocatetere 60 cm. Impedenza da 4 a 6 ohms mx. - Elettrodi: lunghezza di 4 mm, larghezza 2,6 mm, distanziati tra di loro di 3 mm (o 7mm da centro a centro), lunghezza serie 57 mm Piattina: lunghezza 74 mm, larghezza 10 mm, spessore 1,6 mm. Lunghezza dell’elettrocatetere 60 cm Impedenza da 4 a 6 ohms mx. - Elettrodi: lunghezza di 4 mm, larghezza 4,1 mm, distanziati tra di loro di 3,5 mmlunghezza serie 12 mm (x2) Piattina: lunghezza 24,8 mm, larghezza 7,9 mm, spessore 2,0 mm. Lunghezza dell’elettrocatetere 60 cm Impedenza da 4 a 6 ohms mx. - Elettrocatetere quadripolare e ottopolare percutaneo con campo elettrico monodirezionale e configurazione dell’elettrocatetere di tipo chirurgico. copertura di almeno due segmenti vertebrali. ESTENSIONI Estensioni “singola” interne per fase di prova e/o facoltativa per fase definitiva - Estensione interna per collegare uno o due elettrocateteri quadripolari o un elettrocatetere ottopolare al tester di prova (nella fase temporanea) o al generatore d’impulsi (facoltativa nella fase definitiva). - Estensione universale. - Bassa impedenza: impedenza da 4 a 6 Ohms max. - Struttura interna a micro-filamenti. - Guaina in poliuretano biocompatibile. Estensione “doppia” interna per fase di prova e per fase definitiva sistema doppio quadripolare - Estensione universale per collegare 2 elettrocateteri quadripolari o ottopolari al tester di prova (nella fase temporanea) o al generatore d’impulsi (nella fase definitiva). - Estensione universale. - Bassa impedenza: impedenza da 4 a 6 Ohms max. - Struttura interna a microfilamenti. - Guaina in poliuretano biocompatibile. PROGRAMMATORI Stimolatore prova multi programmabile - dispositivo esterno alimentato a batteria ( 9 volt) che eroga impulsi elettrici a bassa intensità attraverso un cavo di prova ad uno o più elettrocateteri impiantati. - Funzionamento a corrente costante. - Contenente un circuito elettronico per una facile programmazione dello stimolatore con varie impostazioni di stimolazioni. - Gestione e controllo della programmazione di 16 poli (doppio canale da 8 poli per canale). - Programmi memorizzabili: fino a 24. - Gestione e programmazione degli elettrodi in sequenza +/-, on/off. - Misurazione, calcolo e visualizzazione dell’impedenza nella fase test dell’impianto, e post impianto (fase di prova). - Dotato di display digitale e sistema acustico di controllo. - Dotato di blocco di sicurezza per il paziente. - Sistema interno di conteggio delle ore di funzionamento. - Gestione e regolazione dei parametri nei range di sicurezza. - Collegamento agli elettrocateteri impiantati mediante i cavi di prova sterili (cavi di screening) universali esterni presenti nella confezioni degli stessi. - Possibilità di collegamento con palmare dedicato. Programmatore paziente - Mouse di controllo portatile per programmazione in telemetria. - Programmatore, con display digitale e sistema acustico di controllo. - Dimensioni compatte e contenute (dimensioni: 6,8 cm x 10,77 cm x 2,6 cm; peso 128 gr.). - Programmazione in telemetria di otto canali. - Attiva (on) e disattiva (off) il generatore di impulsi. - Permette una gestione completa dei parametri dei due elettrocateteri: gestione del sistema MultiStim per singolo elettrocatetere. - Possibilità di modificare l’intensità di stimolazione con fasi da 0,1 mA a 1,0 Ma. - Gestione di due ampiezze e degli elettrodi in sequenza ±, on/off. - Gestione modalità ciclica o continua. - Possibilità di misurare, calcolare e visualizzare l’impedenza. Sistema di controllo portatile per il paziente - Sistema di controllo portatile per il paziente. - Telecomando gestione on/off generatore. - Gestione di due ampiezze (gestione sistema MultiStim). - Controllo batteria del generatore. - Controllo Parametri di stimolazione. - Sistema acustico di individuazione generatore. - Universale per i generatori d’impulsi quadripolare – ottopolare. - Magnete – on/off. |
| LOTTO 175 SENSORE CEREBRALE E SOMATICO | SENSORE CEREBRALE E SOMATICO adulto e pediatrico, a luce rossa/infrarossi, con un rilevatore ed due emettitori. Adesivo monopaziente latex e PVC free in confezione sterile, per la rilevazione della saturazione regionale. I sensori Adulti e pediatrici devono essere adattabili sia al monitoraggio celebrale che somatico. |